2021年江苏省智能机器人技术应用职业技能竞赛

“服务机器人应用技术-医疗防疫场景”赛项技术规程

- 赛项名称

赛项名称：服务机器人应用技术大赛

竞赛组别：职工组、学生组

赛项归属产业：信息技术类

竞赛类型：省级一类竞赛

二、赛项目的

本项竞赛是在国家大力推进新一代人工智能发展规划、实现“智能制造2025”转变的新时代背景下开展的一项针对职业院校的服务机器人应用技能赛事。随着“人工智能”技术的飞速发展，服务机器人已经开始在各个领域发挥重要角色，而服务机器人相关人才缺口明显，人才供需形势严峻。依托大赛的技术平台，推动新兴的产业技术服务当地经济。

人工智能与服务机器人广泛应用于我们的日常生活中，比如目前应用于防疫一线的医疗机器人，又比如前台迎宾机器人、送餐机器人、看护机器人、扫地机器人等，无一不包含着人工智能和服务机器人技术。

“医疗服务机器人”任务概念来源于防疫时智能机器人的应用。为了减轻医护人员的工作量和进行无接触配送药物，它拥有一下功能：

计算能力

●支持视觉、SLAM、语音交互等人工智能算法的计算机

通讯性能

●可以与数据中心保持通讯

●虚拟协助系统可以通过机器人触摸屏和语音，与医护人员进行互动

移动性能

●能够以自动或者远程遥控模式移动

●在地毯或者硬平面上移动

●移动过程中可以看到并认知、理解周边环境并做出合适的反应

●能够根据声控命令移动

●能够跟随指定的医护人员移动

交互性能

●能够在20米内利用人脸识别系统进行身份辨认

●可以远距离进行人体温度测量及识别

●可以进行医疗物资的运送

●可以对指定地点进行消毒

本赛事旨在展示各职业院校在“人工智能”技术领域的教学成果，检阅各参赛团队掌握新技术、新工艺和创新创意的技能水平以及团队协作能力，考验参赛团队现场问题分析及处理、安全生产等方面的职业素养。引领学科专业改造方向，促进系统课程建设与教学改革，全面提升我国新型制造人才的素养，以适应新的制造业发展态势下的企业岗位要求。

三、竞赛内容

参赛选手的机器人能够完成在2×4米的场地模拟医疗环境中智能机器人的任务。消毒防护任务、安全检测任务、药品配送任务。

医疗智能机器人基于通用的ROS机器人操作系统开发，配备激光雷达、深度摄像头、防跌落传感器、防撞触边、超声波传感器，具有SLAM（同步定位与地图构建）、路径规划、人脸识别、红外测温、分类跟踪、语音交互和喷洒消毒等功能。

服务机器人具有可扩展平台，在其顶层搭载机械臂，配合机器人视觉系统可以寻找指定的“医疗物资”并将其运送到目标区域。

竞赛内容1：服务机器人装调与排故

在规定时间内完成服务机器人的装配与基本的测试，基本测试包括：机器人上电之后能够正常进入系统，排除相应的故障。

竞赛内容2：感知单元数据采集

在规定的时间内，完成传感器基础的数据采集，采集项包括：

①超声波传感器测试：选手将一块挡板放置在超声波传感器前方，机器人自动校准自身的位姿。根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

②陀螺仪精度测试：将机器人放置在场地内500*500mm框内，机器人自动原地旋转360度，机器人原地旋转360度后自主停止，停止时角度误差±5°。根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

③防碰撞传感器测试：启动防碰撞传感器，按住机器人的防触边，机器人作出相应往后退的动作。根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

④防跌落传感器测试：启动防跌落传感器，将机器人靠近台阶，机器人会往后退。根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

⑤相机测试：打开2D和3D相机，都能看到相应的彩色图像视野。根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

竞赛内容3：安全检测任务

①身份检测

自动识别出被测人的身份号码，并反馈回来被测人的姓名，以确认被测人的身份。

②体温检测

将不同温度的人的模型放在机器人面前，机器人可以识别出人的模型的温度；如果温度超过37°C，机器人会发出报警语音，“你的温度不正常，请到发热部门进行进一步的检查”。

③口罩检测

将带有口罩和没有带有口罩的人模型放在机器人前，当机器人检测到人的模型没有戴口罩时，机器人会发出警告语音，“为了你和其他人的安全，请自觉佩戴上口罩”。

竞赛内容4：消毒防护任务

①地图构建能力测试

选手在15分钟内完成对场地的SLAM建图，完整的地图要求内看到整个场地内所有障碍轮廓。具体评分细节见评分细则。

②消毒目标点的设置

根据①建好的地图和比赛要求要消毒的区域，设置消毒目标点。

③消毒任务执行

启动医院环境下自动消毒功能，根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

竞赛内容5：物资配送任务

①病房目标点设置

根据任务4①建好的地图和比赛要求要运送医疗物品的目标区域，设置病房目标点。

②机械臂抓取与放置高度测试

调整机械臂抓取与放置的高度。

③根据需求运送医疗物品

启动医院环境下自动运送医疗物品功能，根据语音指令，服务机器人到相应的位置抓取多个的药物送到特定的病房，通过识别病床上的条码来判断病人的信息，到达后通过语音沟通，并识别病人的反馈信息（选手给与语音反馈）。当机器人收到已接收的指令时，进行下位病人的物资配送，重复上述动作。根据最终的结果，裁判按照评分细则对最后的结果进行打分。

竞赛内容6：职业素养、工作组织和管理

主要考核竞赛队在本阶段竞赛过程中的以下方面，此项分数根据现场裁判记录，从总分中扣除：

①按时进入赛场，不迟到早退；

②与队友合作分工合理；

③保持工位整洁，工具、零件等摆放有序；

④与对手、裁判友好相处。

四、竞赛方式

（一）根据服务机器人应用大赛特点（任务量重，技能广泛等），本赛项采取团体比赛形式。

（二）每支参赛队伍由2名比赛选手组成，并设不超过 2 名指导教师。参赛选手须为全日制在籍学生，不得跨校组队。每所院校每个组别最多可报名2支队伍。

（三）2名选手在竞赛现场按照竞赛任务要求，相互配合完成比赛任务，协作进行部署、编程、调试和交 互等工作。

（四）现场竞赛总时长为3小时。

（五）中职组：中等职业学校（含中专、职高、职教中心、技工学校、技师学院）在籍学生，其中技师学 院为一至三年级在籍学生。

（六）高职组：高等职业院校（含高职、高专、成人高校、技师学院），其中技师学院为四年级以上在籍学生。

五、竞赛流程

（一）比赛流程

参赛队报到——组织参赛者赛前熟悉场地并介绍比赛规程——举办开幕式——正式比赛（期间组织观摩、交流活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——专家评委进行评定——举办颁奖仪式、闭幕式——召开竞赛执行委员会总结会议

（二）时间安排

参赛队伍规模在40支左右的情况下，整个比赛预计时间安排为3天进行，其中正式比赛为2天。

表 1比赛时间安排

| 日期 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 赛前第一天 | 8:00-14:00 | 报到、酒店入住、赛事相关资料领取 |
|  | 15:00-16:00 | 1.赛前说明会（领队及指导老师必须参加）2.参赛队伍分组及比赛场次抽签 |
|  | 16:00-17:00 | 参赛队伍前往比赛场地熟悉环境 |
|  | 16:00-17:00 | 裁判会议 |
| 比赛第一天 | 8:00-8:15 | 赛前准备（第一组参赛队伍检录） |
|  | 8:15-8:30 | 参赛队伍检查比赛设备 |
|  | 8:30-11:30 | 上午比赛时间；专家、裁判组评分 |
|  | 11:30-14:00 | 午餐、休息时间 |
|  | 14:00-14:15 | 赛前准备（第二组参赛队伍检录） |
|  | 14:15-14:30 | 参赛队伍检查比赛设备 |
|  | 14:30-17:30 | 下午比赛时间；专家、裁判组评分 |
|  | 17:30-18:00 | 返回住宿地点 |
| 比赛第二天 | 8:00-8:15 | 赛前准备（第三组参赛队伍检录） |
|  | 8:15-8:30 | 参赛队伍检查比赛设备 |
|  | 8:30:-11:30 | 上午比赛时间；专家、裁判组评分 |
|  | 11:30-13:00 | 参赛队伍2小时内向裁判长提交申诉和仲裁，赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议 |
|  | 12:00-14:00 | 午餐、休息时间 |
|  | 14:00-15:00 | 颁奖典礼、闭赛式 |
|  | 15:00-17:00 | 返程 |

六、竞赛试题

（一）竞赛任务

任务1  服务机器人装配与排故（10分）

项目要求：通过服务机器人的装配，完成相应故障的排除，上电之后可以正常进入系统。

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手需要在30分钟内完成服务机器人的装配及相关故障的排除，完成任务时向裁判示意上电进入系统，并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

比赛时长：30分钟

评分时长：5分钟

任务2  感知单元数据采集（20分）

1.超声波传感器测试项目要求：将一块挡板放置在超声波传感器前方，启动程序，机器人进行自动校准自身的位姿。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手将一块挡板放置在机器人前面，调用超声波模块进行机器人位姿的自动校准，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

图 1超声波传感器测试

2.陀螺仪精度测试项目要求：通过控制服务机器人转动一周，测量误差。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，机器人自动转一周，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

图 2陀螺仪精度测试

3.防碰撞传感器测试项目要求：启动防碰撞传感器，按住机器人的防触边，机器人作出相应往后退的动作。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手按住机器人的防触边，机器人作出相应往后退的动作，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

4.防跌落传感器测试项目要求：选手启动防跌落传感器，将机器人靠近台阶，机器人会往后退。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手将机器人靠近台阶，机器人作出相应往后退的动作，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

5.相机测试项目要求：选手打开启动2D和3D相机的程序，都能看到相应的彩色图像视野。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动相机程序，选手调出2D和3D的视野图像，完成任务时向裁判示意停止计时。

（2）裁判按结果评分。

比赛时长：30分钟

评分时长：5分钟

任务3  安全检测任务（15分）

1. 身份检测项目要求：通过RFID模块识别出选手的卡号，并且通过语音反馈被测人的姓名（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手把相应RFID卡放置机器人识别区域，自动识别出被测人的身份号码，当识别出被测人的身份号码后，通过语音反馈回来被测人的姓名，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

2. 体温检测项目要求：将不同温度的人的模型放在机器人面前，机器人可以识别出人的模型的温度，如果温度超过37°C，机器人会发出报警语音，“你的温度不正常，请到发热部门进行进一步的检查”。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，不同温度的人的模型放在机器人面前，机器人可以识别出人的模型的温度，如果温度超过37°C，机器人会发出报警语音，“你的温度不正常，请到发热部门进行进一步的检查”，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

3. 口罩检测项目要求：将带有口罩和没有带有口罩的人模型放在机器人前，机器人能准确检测到人没有戴口罩，当检测到没有戴口罩时，机器人会发出警告语音，“为了你和其他人的安全，请自觉佩戴上口罩”。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手将带有口罩和没有带有口罩的人模型放在机器人前，机器人能准确检测到人没有戴口罩，当检测到没有戴口罩时，机器人会发出警告语音，“为了你和其他人的安全，请自觉佩戴上口罩”，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

比赛时长：20分钟

评分时长：5分钟

任务4  消毒防护任务（20分）

1. 地图构建能力测试项目要求：选手在15分钟内完成对场地的SLAM建图，完整的地图要求内看到整个场地内所有障碍轮廓。（6分）

项目流程：

（1）本项目需将机器人在规定场地中进行建图（图片中场地为示例，实际场地会有部分调整），允许选手自行选择建图的起始位置。

图 3示例场地

（2）选手准备完成后向工作人员示意，工作人员宣布开始计时后，选手才能将机器人搬至场内开始进行地图构建。

（3）选手建图若失败，可以重启程序继续建图，计时不会暂停。建图完成并保存地图后选手向工作人员示意停止计时。

（4）工作人员使用移动存储器拷贝地图文件，并做好命名——队伍编号+队伍名称。并送到裁判组进行评分，评分见图例。

2. 消毒目标点的设置项目要求：根据建好的地图和比赛要求要消毒的区域，设置消毒目标点；根据要求设置好要消毒的位置作为目标点，并测试目标点设置是否可行。（4分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手根据建好的地图和比赛要求要消毒的区域，设置消毒目标点；根据要求设置好要消毒的位置作为目标点，并测试目标点设置是否可行，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

3. 消毒任务执行项目要求：选手启动程序，通过语音指令启动医院环境下自动消毒功能。通过语音切换不同的消毒级别，语音命令词识别成功并观察消毒器的喷雾有明显的变化，完成设置好路径的消毒，完成任务时向裁判示意并停止计时。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，通过语音指令启动医院环境下自动消毒功能。通过语音切换不同的消毒级别，语音命令词识别成功并观察消毒器的喷雾有明显的变化，完成设置好路径的消毒，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

比赛时长：30分钟

评分时长：5分钟

任务5  物资配送任务（25分）

1. 病房目标点设置项目要求：根据任务4①建好的地图和比赛要求要运送医疗物品的目标区域，设置病房目标点并进行目标点可达性测试，完成目标点设置与测试。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手根据任务4①建好的地图和比赛要求要运送医疗物品的目标区域，设置病房目标点并进行目标点可达性测试，完成目标点设置与测试，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

2. 机械臂抓取与放置高度测试项目要求：调整机械臂抓取与放置的高度，完成高度设置。（5分）

项目流程：

（1）比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手根据任务需求调整机械臂抓取与放置的高度，完成高度设置，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（2）裁判按结果评分。

3. 根据需求运送医疗物品项目要求：启动医院环境下自动运送医疗物品功能，根据语音指令，服务机器人到相应的位置，控制机械臂抓取多个的药物，然后机器人将药物送到特定的病房，并且通过识别病床上的条码来判断病人的信息。到达后通过语音沟通，并识别病人的反馈信息（选手给与语音反馈），当机器人收到已接收的指令时，进行下位病人的物资配送（15分）

项目流程：

- 比赛开始时将会进行计时，选手启动程序，选手下达语音控制指令，服务机器人根据语音指令，到达相应的位置；

- 根据语音指令抓取需要的物品；

- 将物品送到目标病房的位置，并通过条码来判断病人的信息，通过语音沟通，识别病人的反馈信息；

- 当机器人收到反馈信息后，进行下一位病人的物资配送，完成任务时向裁判示意并停止计时。

（5）裁判按结果评分。

比赛时长：45分钟

评分时长：5分钟

任务6  职业素养、工作组织和管理（10分）

本模块主要考察选手的团队合作与沟通能力、职业素养等。分为四大评分内容：

1.准时

选手应按照比赛日程安排规定的时间进场、离场，不得迟到早退。

2.团队合作有分工有合作，配合紧密

服务机器人赛项为团队项目，选手团队配合将在整个比赛过程中进行评分。主要观察选手之间分工是否明确、合理，当出现一个选手很忙，另一名选手却无事可做时，说明团队分工不合理。

3.工位整洁

该项评分会贯穿整个比赛，要求选手进入赛场要全程保持工位整洁，工具、零件等摆放有序。不需要使用的工具和物品应收纳到工具箱中，工具不应散落在地面上，防止发生意外。

竞赛评分场地为多支队伍共享，调试、评分时使用同一场地的队伍轮流使用。要求选手在使用完场地后应保持场地干净、整洁，每次队伍使用场地时都和新的场地一样干净，保证公平。

4.与对手、裁判的合作行为

部分比赛资源为多支队伍共享，要求选手在与对手沟通时应和谐相处，发生争议时应友好协商，必要时请裁判介入。

裁判评分时，选手应清晰明确表达需要评分的项目，与裁判友好相处。

5.分值指标分配如下：

表 2分值指标

| 指标 | 时间 | 团队合作 | 工位整洁 | 纪律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 2 | 3 | 2 | 3 |

6.评分方法：

该模块扣分由两位现场裁判共同提出，负责现场裁判工作的副裁判长（或负责人）复核并同意。

若由于明显违反职业道德、竞赛纪律或违反安全操作过程，造成损害机床、工量具行为出现，后果较严重，职业素养模块为零分。处理决定由两位现场裁判和负责现场裁判工作的副裁判长（或负责人）共同提出，裁判长复核并同意。

七、竞赛规则

1.参赛选手须为中等职业学校全日制在籍学生；五年制高职一至三年级（含三年级）学生可报名参加中职组比赛。参赛选手年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以2021年1月1日为准，资格审查由各市级教育行政部门负责。

2.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的学生，不能再参加同一项目同一组别的比赛。

3.参赛选手、指导老师等按照承办院校要求准时到达赛项举办地点，熟悉场地，做好赛前准备工作。

4.各参赛队须遵守《全国职业院校技能大赛参赛管理办法》的有关规定，按照承办院校竞赛流程和赛场指令完成比赛。

八、竞赛环境

1.比赛区域采光、照明和通风良好，环境温度、湿度符合设备使用规定，同时满足选手的正常竞赛要求。

2.赛场主通道宽3m，符合紧急疏散要求。

3.赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

4.赛场设维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；设有指导教师进入现场指导的专门通道；设有安全通道，大赛观摩、采访人员在安全通道内活动，保证大赛安全有序进行。

5.赛事单元相对独立，确保选手独立开展比赛，不受外界影响；赛区内包括厕所、医疗点、维修服务站、生活补给站、垃圾分类收集点等都在警戒线范围内，确保大赛在相对安全的环境内进行。

6.赛场环境

每个赛位面积在8m2 左右，赛位内布置电脑席2个, 配置服务机器人装置1台,修复用工具等。赛位间进行隔离、互不干扰。

九、技术规范

本赛项要求具有的知识点、基础技术要求和技能要求为ROS机器人操作系统基础、智能语音交互技术基础、服务机器人移动机构控制基础、ROS机器人地图构建与自主导航技术、基于ROS平台的服务机器人技术应用等课程所涵盖的内容。

本赛项要求掌握的操作规程为竞赛指定设备所规定安全操作规程，详见设备使用操作说明书。

十、技术平台

（一）软件平台

1.操作系统：Ubuntu 16.04；

2.ROS版本：ROS Kinetic；

3.使用语言：Python, C++;

（二）设备器材

表 3每工位物品清单

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务机器人 | 1台服务机器人 |
| 2 | 工具 | 内六角扳手1套、U盘2个、A4白纸2张、签字笔1只 |
| 3 | 赛题及图册 | 比赛任务书、模型尺寸图、工位物品确认表 |
| 4 | 电脑及软件 | 电脑主机1台、显示器1台、键盘鼠标各1套、安装操作系统Ubuntu、ROS |
| 5 | 竞赛场地 | 4 X 2米的专用场地 |
| 6 | 仿真物品 | 35mm X 35mm X 35mm |
| 7 | 物品台 | 120 × 100 × 200毫米 |

1.赛场提供统一品牌计算机。基本配置为：双核处理器/4G内存/500G硬盘/1G独显/22寸LED显示器。

2.赛场提供统一品牌服务机器人Castle-X,主要参数如下：

表 4服务机器人Castle-X主要参数

| 规格参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮数 |  | 3 |  |
| 电源电压 |  | 100-240V 1.5A 50-60Hz |  |
| 电源输入 |  | 12.6V/5A DC |  |
| 最大直线速度 |  | 0.34m/s |  |
| 最大旋转速度 |  | 1.57rad/s |  |
| 机械臂最大负载 |  | 0.5kg |  |
| 工作温度 |  | -10-60℃ |  |
| 传感器参数 |  |  |  |
| 激光雷达 | 测量半径 |  | 12m |
|  | 采样频率 |  | 8000次/秒 |
|  | 角度分辨率 |  | 0.45-1.35 |
| 超声波传感器 | 有效距离 |  | 1-500cm |
|  | 采样频率 |  | 40KHz |
|  | 分辨率 |  | 0.5cm |
| 光电传感器 | 有效距离 |  | 30cm |
|  | 响应频率 |  | 500Hz以上 |
|  | 可检测物体 |  | 直径1mm以上透明/非透明物体 |
| 麦克风 | 拾音距离 |  | 3m全向 |
|  | 灵敏度 |  | -47+/-3dB |
|  | 最大声压比 |  | 11dB |
| 防碰撞传感器 | 最高驱动力 |  | 10N |
| 摄像头 | 镜头焦段 |  | 4.2mm |
|  | 输出分辨率 |  | 320x240/640x480/1280x720/1920x1080 |
|  | 像素 |  | 200万 |
| 深度摄像头 | 深度范围 |  | 0.4-2m/0.6-8m |
|  | 深度图输出分辨率 |  | 1280x1024(7 FPS),640x480(30 FPS) 320x240(30 FPS),160x120(30 FPS) |
|  | 彩色图输出分辨率 |  | 1280x960(7 FPS),640x480(30 FPS) 320x320(30 FPS) |
|  | 精度 |  | 1m±1-3mm |

图 4 HG Castle-X服务机器人比赛平台

（三）比赛用的附品

1.场地：4 X 2米的专用场地；

竞赛场地即一个“模拟医院病房”，与真实的医院病房环境相比是一个缩小版的模型，有三个房间和一个公共区域，并且少了一些元素，比如病人、呼吸器等等。

竞赛场地是一块整体尺寸4 X 2米的专用场地，配备坚硬、白色的地面、围栏与过道墙。

图 5竞赛场地

使用19mm厚、240mm高的白色隔板，将4x2米的竞赛场地分隔成“三室一厅”。物资室放置了三个物品台，物品台上放置“仿真物品”代表不同的医疗药品。三个病房分别编号为A、B、C，每个病房里各有一个目标台代表病床。目标台的地面粘贴二维码用于指示病房间内的病人信息。

图 6竞赛场地平面图纸

2.仿真物品：有色的泡沫立方体；

“仿真物品”是以有色的泡沫立方体呈现在所有比赛项目中。备注：本文档中泡沫块的颜色并非代表正式比赛用的颜色。

图 7 “仿真物品”

3.病床：“仿真物品”会被置于病床上，便于服务机器人放置药品。

4.物资台：“仿真物品”置于物资台上，便于服务机器拿取置药品。它与病床的外形尺寸一致，只是被放置在不同的位置。物品放置台的外形尺寸120 × 100 × 200毫米，物品放置台表面为灰色，以区分周围的白色地板和墙体。

图 8病床和物资台

十一、成绩评定

依据参赛选手完成的情况实施综合评定。评定依据结合国家及行业的相关标准和规范，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

在大赛执委会的领导下，专家组制定评分体系、细则和方法。

- 评分体系

表 5评分体系

| 比赛内容 | 模块 | 考核指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务机器人装配与排故 | 任务1 | 完成服务机器人的装配，排除相应的故障（5处以上），上电之后能够正常进入系统 | 10% |
| 传感器数据的采集 | 任务2 | 超声波传感器测试：选手将一块挡板放置在超声波传感器前方，机器人自动校准自身的位姿； 陀螺仪精度测试：将机器人放置在场地内500*500mm框内，机器人自动原地旋转360度，机器人原地旋转360度后自主停止，停止时角度误差±5°； 防碰撞传感器测试：启动防碰撞传感器，按住机器人的防触边，机器人作出相应往后退的动作； 防跌落传感器测试：启动防跌落传感器，将机器人靠近台阶，机器人会往后退； 相机测试：打开2D和3D相机，都能看到相应的彩色图像视野 | 20% |
| 安全检测任务 | 任务3 | 身份检测：自动识别出被测人的身份号码，并反馈回来被测人的姓名，以确认被测人的身份； 体温检测：将不同温度的人的模型放在机器人面前，机器人可以识别出人的模型的温度；如果温度超过37°C，机器人会发出报警语音，“你的温度不正常，请到发热部门进行进一步的检查”； 口罩检测：将带有口罩和没有带有口罩的人模型放在机器人前，当机器人检测到人的模型没有戴口罩时，机器人会发出警告语音，“为了你和其他人的安全，请自觉佩戴上口罩” | 15% |
| 消毒防护任务 | 任务4 | 地图构建能力测试：选手在15分钟内完成对场地的SLAM建图，完整的地图要求内看到整个场地内所有障碍轮廓； 消毒目标点的设置：根据建好的地图和比赛要求要消毒的区域，设置消毒目标点； 消毒任务执行：启动医院环境下自动消毒功能 | 20% |
| 物资配送任务 | 任务5 | 病房目标点设置：根据任务4①建好的地图和比赛要求要运送医疗物品的目标区域，设置病房目标点； 机械臂抓取与放置高度测试：调整机械臂抓取与放置的高度； 根据需求运送医疗物品：启动医院环境下自动运送医疗物品功能，根据语音指令，服务机器人到相应的位置抓取多个的药物送到特定的病房，通过识别病床上的条码来判断病人的信息，到达后通过语音沟通，并识别病人的反馈信息（选手给与语音反馈）。当机器人收到已接收的指令时，进行下位病人的物资配送，重复上述动作 | 25% |
| 职业素养、工作组织和管理 | 任务6 | 1.时间：按时进入赛场，不迟到早退 2.团队合作：与队友合作分工合理 3.工位整洁：保持工位整洁，工具、零件等摆放有序 4.纪律：与对手、裁判友好相处 | 10% |

- 评分细则

表 6评分细则

| 任务 | 评分要点 |
| --- | --- |
| 任务1 | - 完成服务机器人的装配得5分 - 排除机器人的故障，排除一次得1分，排除5处并可以上电正常进入系统得5分； |
| 任务2 | - 超声波传感器测试：选手将一块挡板放置在超声波传感器前方，启动程序，机器人进行自动校准自身的位姿。完成位姿校准得4分。程序启动后机器人未完成动作时，选手触碰键盘、鼠标、机器人不得分；若机器人做出错误动作或不移动则不得分；若机器人每个动作超过5秒未能自动停止不得分。 - 陀螺仪精度测试：选手将机器人放置在场地内500*500mm框内，启动程序，机器人自动原地旋转360度，机器人原地旋转360度后自主停止，停止时角度误差±5°得4分；误差超过±5°并在此基础上每增加2°扣一分，直到该得分项被扣完为止 - 防碰撞传感器测试：选手启动防碰撞传感器，按住机器人的防触边，机器人作出相应往后退的动作，动作正确得4分；程序启动后机器人未完成动作时，选手触碰键盘、鼠标不得分；若机器人做出错误动作或不移动则不得分；若机器人每个动作超过5秒未能自动停止不得分。 - 防跌落传感器测试：选手启动防跌落传感器，将机器人靠近台阶，机器人会往后退，动作正确得4分。程序启动后机器人未完成动作时，选手触碰键盘、鼠标不得分；若机器人做出错误动作或不移动则不得分；若机器人每个动作超过5秒未能自动停止不得分。 - 相机测试：选手打开启动2D和3D相机的程序，都能看到相应的彩色图像视野。2D相机视野与实际看到的视野一样得2分；3D相机视野与实际看到的视野一样得2分，否则不得分。 |
| 任务3 | - 身份检测：启动程序后，选手把相应RFID卡放置机器人识别区域，自动识别出被测人的身份号码，得3分；通过语音反馈回来被测人的姓名，得2分，其他情况不得分； - 体温检测：将不同温度的人的模型放在机器人面前，机器人可以识别出人的模型的温度，得3分；如果温度超过37°C，机器人会发出报警语音，“你的温度不正常，请到发热部门进行进一步的检查”，语音播报正确得2分，其他情况不得分； - 口罩检测：将带有口罩和没有带有口罩的人模型放在机器人前，机器人能准确检测到人没有戴口罩，得3分；当检测到没有戴口罩时，机器人会发出警告语音，“为了你和其他人的安全，请自觉佩戴上口罩”，语音播报正确得2分； |
| 任务4 | - 地图构建能力测试：选手在15分钟内完成对场地的SLAM建图，完整的地图要求内看到整个场地内所有障碍轮廓；建立的地图能清晰看到场地内4个病床作为障碍在地图中的相对位置得6分，一个位置对不上扣1.5分。（具体参考附件1地图图例）；地图的形状与实际场地相符得4分，否则不得分；若停止计时后选手操作了机器人，本项目不得分；若使用时间超出15分钟，每超出10秒钟扣1分； - 消毒目标点的设置：根据建好的地图和比赛要求要消毒的区域，设置消毒目标点；根据要求设置好要消毒的位置作为目标点，并测试目标点设置是否可行，得4分； - 消毒任务执行：启动程序，通过语音指令启动医院环境下自动消毒功能。通过语音切换不同的消毒级别，语音命令词识别成功并观察消毒器的喷雾有明显的变化得5分；完成设置好路径的消毒得5分。 |
| 任务5 | - 病房目标点设置：根据任务4①建好的地图和比赛要求要运送医疗物品的目标区域，设置病房目标点并进行目标点可达性测试，完成目标点设置与测试得5分； - 机械臂抓取与放置高度测试：调整机械臂抓取与放置的高度，完成高度设置得5分； - 根据需求运送医疗物品：启动医院环境下自动运送医疗物品功能，根据语音指令，服务机器人到相应的位置，得2分；抓取多个的药物，得5分；送到特定的病房，通过识别病床上的条码来判断病人的信息，得2分；到达后通过语音沟通，并识别病人的反馈信息（选手给与语音反馈）。当机器人收到已接收的指令时，进行下位病人的物资配送，完成下一个任务的配送得6分。 |
| 任务6 | 主要考核选手设备操作的规范性、零配件与工具安装与摆放、设备清理保养以及运行时是否有事故、守时、团队合作、与对手、裁判的合作行为等要素。 |

（三）评分方法

1.对于需要记录数据和结果现象的考核点，由选手记录并举手请裁判进行确认；对于需要记录操作过程与规范的考核点，裁判需记录具体情况并在比赛结束后由裁判长组织统一评分，以保障评分尺度的一致性；对于需要保存数据的考核点，在比赛结束后由两名或以上裁判进行统一评分，并进行U盘备份。

2.评比按竞赛任务不同，分为不同的小组完成，小组内可以采取“先统一标准后评分，最后取平均分”的办法。若小组内成员有争议，由主持评分工作的裁判长或裁判长召集评分裁判组会议根据竞赛相关文件决定。主持评分工作的裁判长对各小组成绩进行审查和复核。

3.比赛结束后，首席裁判重新分配裁判小组，每组至少有2－3成员，负责对任务书中的某一项目，严格按照评分细则，进行全场评分，最后将该项目所有成绩汇总成表，并由小组审核确认签字，移交首席裁判。

4.所有项目成绩汇总表均完成后，由首席裁判指定其中2个裁判成员，对所有项目进行分数复查确认，最终生成参赛队总成绩表，由首席裁判签字确认后，将工作任务书、现场所有记录表、确认表等相关纸质文档进行封箱签字，移交到执委会。

5.评分中所有涂改处均需向首席裁判说明并备案；在复查中发现的问题均需向首席裁判说明并备案。

6.比赛成绩按从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，按职业素养成绩较高的名次在前；职业素养成绩相同，名次并列。

7.最终将比赛所有资料交大赛组委会汇总，所有裁判员未经执委会同意不得泄露比赛试题和比赛成绩，比赛结果由裁判长进行公布。

8.比赛总成绩满分100分。

9.竞赛现场与裁判工作现场进行全程视频录像。

10.裁判工作和秘书组工作在竞赛监督组监督下进行。

十二、奖项设定

以参赛队最终比赛成绩为依据，设一等奖占比 10%，二等奖占比 20%，三等奖占比 30%，其他选手颁发优秀奖

十三、赛项安全

（一）组织机构

1.设置比赛安全保障组，组长由比赛执委会主任担任。成员由各赛场安全责任人担任。每一赛场制定一名安全责任人，对本赛场的安全负全责，在发生意外情况时负责调集救援队伍和专业救援人员，安排场内人员疏散。

2.建立与公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。设置医护人员、消防人员和保安人员的专线联系，确定对方联系人，由场地安全负责人对口联系。比赛场地布置和器材使用严格依照安全施工条例进行。场地布置划分区域，并按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图。

（二）赛项安全管理

1.比赛设备和设施安装严格按照安全施工标准施工，电源布线、电器安装按规范施工。

2.按防火安全要求安置灭火器，并指定责任人在紧急时候使用。

3.赛项竞赛规程中明确国家（或行业）相关职业岗位安全的规范、条例和资格证书要求等内容。

4.执委会在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训。根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立完善的安全事故防范制度，在赛前对选手进行培训，避免发生人身伤害事故。

5.执委会将建立专门方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

（三）比赛环境安全管理

1.赛项执委会赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备符合国家有关安全规定。并进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办院校赛前按照赛项执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，比赛前裁判员要检查、确认设备正常，比赛过程中严防选手出现错误操作。

3.为了确保本次大赛的顺利进行，承办学院建立大赛期间相应的安全保障制度，同时由安全保卫、校园环境及卫生医疗保障组执行：

（1）比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示；

（2）在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；

（3）赛场由裁判员监督完成电气控制系统通电前的检查全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止。

（4）每台竞赛设备使用独立的电源，保障安全。使用选手在进行计算机编程时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失。

（5）比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场。

（6）各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内。

（7）安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

（8）比赛场馆严禁吸烟，安保人员不得将证件转借他人。

（9）如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

4.赛项执委会会同承办院校在赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志、增加引导人员外，并开辟备用通道。

5.大赛期间，赛项承办院校在赛场管理的关键岗位，增加力量，并建立安全管理日志。

6.在参赛选手进入赛位，赛项裁判工作人员进入工作场所时，赛项承办院校须提醒、督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的记录用具，并安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检。

（四）生活条件保障

1.比赛期间，由赛事承办院校统一安排参赛选手和指导教师食宿。

2.比赛期间安排的住宿地要求具有宾馆、住宿经营许可资质。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区组委会负责。赛项执委会和承办院校须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.除必要的安全隔离措施外，严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（五）参赛队职责

1.省内各市、地区、单位在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.省内各市、地区、单位参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有参赛选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强参与比赛人员的安全管理，并与赛场安全管理对接。

4.参赛队如有车辆，一律凭大赛组委会核发的证件出入校门，并按指定线路行驶，按指定地点停放。

（六）应急处理

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项由赛区组委会决定是否停赛。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

（七）处罚措施

1.赛项出现重大安全事故的，停止承办院校的赛项承办资格。

2.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其评奖资格。

3.参赛队伍发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，取消其继续比赛的资格。

4.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、申诉与仲裁

（一） 申诉

（1）参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均 可提出申诉。

（2）申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不 予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队向相应赛项 仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、 发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等如实叙述。 事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理，但须说 明原因。

（3）赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事 由进行审查，6小时内书面告知申诉处理结果。受理申诉的，须通知申诉方举办听证会的时间和地点。

（4）申诉人不得无故拒收处理结果，不允许采取过激 行为，否则视为放弃申诉。

（二）仲裁

赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。 赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时 反馈复议结果。赛项仲裁工作组的裁定为最终裁定。

十五、竞赛观摩

（一）为了便于媒体、企业代表以及院校师生等社会  各界人士了解大赛，赛场设有开放区，用于大赛观摩和采访。

（二）参加观摩人员可在规定时间、地点集合，以小组为单位，在赛场引导员引导下按指定路线有序进入赛场观摩。观摩时不得大声喧哗，并严禁与选手进行交谈，不得在赛位前长时间停留，以免影响选手竞赛，不准向场内裁判及工作人员提问，拍照时禁止用闪光灯，凡违反规定者，立即取消其参观资格。

十六、竞赛视频

（一）本赛项将指定工作人员进行摄录和后期视频处理工作，摄录内容包括赛项开闭幕式、竞赛全过程、获奖作品和专家的点评，并适时对参赛人员、裁判员、获奖参赛队、优秀指导教师、行业和企业专业人员进行采访，采访内容包括选手参赛情况、裁判和工作人员工作情况、获奖参赛队获奖感言和赛项与行业发展等。

（二）摄录视频将按内容不同分别在大赛官方、主流视频网站（如优酷）、教学资源转化的多媒体光盘和网站（空间）上发布和收录， 供大赛宣传、教师查阅、教学和学生学习使用。

十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1. 各参赛队总人数不超过 5人，其中含 2 名选手、2名指导教师，均须经报名和通过资格审查后确定。

2. 各参赛队报到时，请出示为参赛选手购买的大赛期间人身意外伤害保险。如未购买，将暂时不予办理报到手续。

3. 竞赛进行过程中及不同的赛段，参赛队不可以更换参 赛选手。

4. 不允许增补新队员参赛，允许队员缺席竞赛。任何情 况下，不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

5. 参赛队选手和指导教师要有良好的职业道德，严格遵 守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判，尊重裁判和赛场工作 人员，自觉维护赛场秩序。

（二）指导教师须知

1. 各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2. 各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参44 赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3. 竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、 现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他 人员一律不得进入竞赛现场。

4. 参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由 领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。

5. 对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好 选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止 竞赛，否则以弃权处理。

6. 指导老师应及时查看大赛有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

7. 领队和指导教师应在赛后做好赛事总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1、参赛选手应按有关要求如实填报个人信息，否则取消竞赛资格。

2、参赛选手凭统一印制的参赛证和有效身份证件参加竞赛。

3、参赛选手应认真学习领会本次竞赛相关文件，自觉遵守大赛纪律，服从指挥，听从安排，文明参赛，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

4、参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。

5、参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。

6、参赛选手请勿携带与竞赛无的电子设备、通讯设备及其他资料与用品进入赛场。

（四）工作人员须知

1. 服从赛项组委会的领导,遵守职业道德、坚持原则、 按章办事,切实做到严格认真,公正准确,文明执裁。

2. 以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作 风做好工作。熟悉竞赛规则，认真执行竞赛规则，严格按 照工作程序和有关规定办事。

3. 佩戴裁判员胸卡，着裁判员服装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁工作组成员和参赛人员的监督。

4. 须参加赛项组委会的赛前执裁培训。

5. 竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各参赛队领队、指 导教师及选手泄露、暗示大赛秘密。

6. 严格遵守竞赛时间,不得擅自提前或延长。

7. 严格执行竞赛纪律，不得向参赛选手暗示解答与竞赛 有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

8. 实行回避制度，不得与参赛选手及相关人员接触或联 系。

9. 坚守岗位，不迟到，不早退。

10. 监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不 得无故干扰选手竞赛，正确处理竞赛中出现的问题。

11. 遵循公平、公正原则,维护赛场纪律,如实填写赛场记 录。

十八、资源转化

为了更好地展现服务机器人应用技术在各个行业的应用，推动人服务机器人应用技术的蓬勃发展，本赛项将助力院校的专业建设、人才培养、课程体系建设、师资队伍建设、校企合作等方面，联合赛项组织单位、专家组、承办院校和合作企业，实施大赛成果转化方案：

（一）遵循教学为本的原则，通过赛项支撑平台的教学化转换，将赛项题库、实训教程、企业案例等转换为资源库基础素材，并以此为基础建设服务机器人应用教学资源体系，为全国高职学校提供共享资源库和平台，分享教学优质资源，包括：竞赛样题、试题库、成果案例库、竞赛技能考核评分案例、考核环境描述、竞赛过程音视频记录、专家点评、优秀选手、指导教师访谈等。

（二）召开服务机器人应用技术应用技能大赛成果现场专题研讨会和网上交流论坛。由获得奖项的指导教师或学生介绍大赛成果，作为示范推广，包括本赛项资料文本、音视频、图片成果等，围绕着大赛成果交流学习的体会，分组展开研讨，提出进一步深入研究的做法、建议。建立大赛成果交流的网上论坛和网上展示平台，使大赛成果深入人心，在学校得以有效推广应用。

（三）借助服务机器人应用大赛成果，开展基于案例的师资培训。由学校与企业共育服务机器人应用技术师资，借助服务机器人应用技术师资培训的机会，推广大赛的成果，促进人工智能相关课程的人才培养模式创新。

（四）加强校企合作，让大赛成果走进行业。注重大赛成果向行业转化，把大赛成果与行业应用紧密对接，应用于与服务机器人应用技术高度融合的行业项目，产生直接的经济效应和社会效应。

（五）大赛成果代表了高职院校在服务机器人应用技术技术领域的最高水平，大赛成果将来可以在图书馆、科技馆、博物馆和服务机器人应用体验中心进行展示，也可以通过云平台共享和向社会开放，让更多的人体验到大赛成果。

附件1、（地图图例，共3件）

图例 1完整地图

图例 2“病床”在地图中相对位置对不上

图例 3地图形状与实际场地不相符