第二届全国技能大赛江苏选拔赛

电工项目理论参考题库

2023年5月

2023年5月30日

一、单项选择题

1、职业道德是社会主义（   ）的重要组成部分。

A.思想体系    B.社会体系    C.法制体系      D.道德体系

2、职业道德是一种（   ）的约束机制。

A.强制性     B.非强制性     C.随意性      D.自发性

3、职业道德的内容包括：职业道德意识、职业道德行为规范和（   ）。

A.职业守则    B.道德规范    C.思想行为     D.意识规范

4、社会主义职业道德的基本原则是（   ）。

A.共产主义   B.集团主义     C.集体主义    D.全心全意为人民服务

5、（   ）是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

A.组织    B.文化    C.制度    D.环境

6、下列事项中，（   ）属于办事公道。

A.顾全大局，一切听从上级    B.大公无私，拒绝亲戚求助

C.知人善任，努力培养知己    D.坚持原则，不计个人得失

7、精益生产是适用于制造企业的组织管理方法。以“人”为中心，以“简化”为手段， 以（   ）为最终目标。

A.尽善尽美   B.优质高产    C.技术水平    D.经济效益

8、电工班组完成一个阶段的质量活动课题，成果报告包括课题活动的（   ）全部内容。

A.计划→实施→检查→总结    B.计划→检查→实施→总结

C.计划→检查→总结→实施    D.检查→计划→实施→总结

9、电工班组主要是为生产服务的，活动课题一般都需要围绕提高（   ）保证设备正常运转而提出的。

A.经济效益    B.产品质量    C.产品数量    D.技术水平

10、修理工作中，要按照设备（   ）进行修复，严格把握修理的质量关，不得降低设备原有的性能。

A.原始数据和精度要求    B.损坏程度

C.运转情况          D.维修工艺要求

11、ISO9000 族标准包括质量术语标准、（   ）和 ISO9000 系列标准。

A.技术标准        B.术语标准        C.质量标准        D.质量技术标准

12、ISO9000 族标准中，（   ）系列是支持性标准，是保证质量要求的实施指南。

A.ISO9003        B.ISO9002        C.ISO9001        D.ISO10000

13、ISO9000 族标准中，（   ）是指导性标准。

A.ISO9000-1        B.ISO9001~ISO9003        C.ISO9004-1        D.ISO9008-1

14、ISO9000 族标准与 TQC 的差别在于：ISO9000 族标准是从（   ）立场上所规定的质量保证。

A.设计者        B.采购者        C.供应者        D.操作者

15、根据基础和专业理论知识，运用准确的语言对学员讲解、叙述设备工作原理，说明任务和操作内容完成这些工作的程序、组织和操作方法称之为（   ）教学法。

A.示范教学法        B.现场讲授        C.课堂讲授        D.技能指导

16、（   ）是约定俗成的大家共同遵循的行为准则。

A.社会公德        B.社会责任        C.社会文化        D.社会价值

17、（   ）具有效率高、责任感强、守纪律但做事比较保守的典型特征。

A.实干者        B.协调者        C.冒进者        D.创新者

18、（   ）主要是指满足员工的精神世界需求，形成企业凝聚力与和谐的企业环境。

A.岗位文化的价值特征        B.岗位文化的品牌特征

C.岗位文化的人文特征        D.岗位文化的禁忌特征

19、我们将人们在进行职业活动的过程中，一切符合职业要求的心理意识、行为准则和行 为规范的总和称之为（   ）。

A.职业道德        B.职业技能        C.职业行为        D.职业意识

20、我国最早对于工匠质量管理的规定是（   ）。

A.商税则例        B.物勒工名        C.官山海法令        D.四民分业

21、（   ）是工匠精神的延伸。

A.职业素养        B.精益求精        C.创造创新        D.爱岗敬业

22、工匠精神的核心思想是（   ）。

A.品质        B.意识        C.价值观        D.责任心

23、工匠精神的本质是（   ）。

A.爱岗敬业        B.勤奋踏实        C.责任心        D.精益求精

24、我国机电产品的电气安全认证制度为（   ）。

A.CQC        B.CE        C.CCC        D.ABC

25、劳动的双重含义决定了从业人员全新的（   ）和职业道德观念。

A.精神文明        B.思想境界        C.劳动态度        D.整体素质

26、当低压电气发生火灾时，首先应做的是（   ）。

A.迅速设法切断电源                   B.迅速离开现场去报告领导

C.迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火  D.用水浇灭

27、特种作业人员必须年满（   ）周岁。

A.16        B.18        C.20        D.22

28、（   ）可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。

A.绝缘手套        B.绝缘鞋        C.绝缘棒        D.金属棒

29、为了防止跨步电压对人体造成伤害，要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道的 最小距离不应小于（   ）米。

A.2        B.3        C.4        D.5

30、保护线（接地或接零线）的颜色按标准应采用（   ）。

A.红色        B.蓝色        C.黄绿双色        D.任意色

31、雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用（   ），并戴绝缘手套。

A.声光验电器        B.高压声光验电器

C.雨雪型验电器     D.高压验电棒

32、高压试验不得少于两人，试验负责人应由（   ）担任。

A.有试验资质人员        B.工作负责人        C.班长        D.有经验的人员

33、触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（   ） 。

A.左侧卧位        B.右侧卧位        C.仰卧位        D.俯卧位

34、10kV 绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（   ）m。

A.0.4        B.0.5        C.0.7        D.0.8

35、当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火；但当电源无法切断时，只能带电灭火。 如果 500V 低压配电柜出现此情况，那么可选用的灭火器是（   ）。

A.泡沫灭火器           B.二氧化碳灭火器

C.水基式灭火器         D.卤代烷灭火器

36、电流对人体的热效应造成的伤害是（   ）。

A.电烧伤        B.电烙印        C.皮肤金属化        D.皮肤腐烂

37、带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并采取（   ）保护。

A.防感应电措施        B.绝缘隔离措施        C.有色眼镜防护措施        D.消弧措施

38、高压配电线路不得进行（   ）作业。

A.中间电位        B.等电位        C.地电位        D.带电

39、电工作业中，保险绳的使用应（   ）。

A.高挂低用        B.低挂高用        C.保证省电        D.保证省钱

40、“禁止合闸，有人工作”的标志牌应制作为 （   ）。

A.红底白字        B.白底红字        C.白底绿字        D.红底黄字

41、当电气设备发生接地故障，接地电流通过接地体向大地流散，若人在接地短路点周围 行走，其两脚间的电位差引起的触电叫（   ）触电。

A.单相        B.跨步电压        C.感应电        D.直接

42、PE线或PEN线上除工作接地外，其他接地点的再次接地称为（   ）接地。

A.直接        B.间接        C.重复        D.保护

43、下列材料中，导电性能最好的是（   ）。

A.铝        B.铜        C.铁        D.玻璃

44、国家标准规定，凡（   ）KW 以上的三相交流异步电动机均采用三角形接法。

A.3        B.4        C.7.5        D.10

45、电力系统负载大部分是感性负载，常采用（   ）的方法提高电力系统的功率因数。

A.串联电容补偿        B.并联电容补偿        C.串联电感        D.并联电感

46、RLC 并联电路在频率 f0 时发生谐振，当频率增加 1 倍时，电路呈（   ）状态。

A.电阻性        B.电感性        C.电容性        D.谐振

47、下列被测物理量适用于使用红外传感器进行测量的是（   ）。

A.压力        B.力矩        C.温度        D.厚度

48、P 型半导体是在本征半导体中加入微量的（   ）元素构成的。

A.三价        B.四价        C.五价        D.六价

49、稳压二极管的正常工作状态是（   ）。

A.导通状态        B.截止状态        C.反向击穿状态        D.任意状态

50、用万用表检测某二极管时，发现其正、反电阻均约等于 1KΩ，说明该二极管（   ）。

A.已经击穿        B.完好状态        C.内部老化不通        D.无法判断好坏

51、若使三极管具有电流放大能力，必须满足的外部条件是（   ）。

A.发射结正偏、集电结正偏     B.发射结反偏、集电结反偏

C.发射结正偏、集电结反偏     D.发射结反偏、集电结正偏

52、分立元件基本放大电路中，经过晶体管的信号（   ）。

A.有直流成分        B.有交流成分        C.有交直流成分        D.没有交直流成分

53、分压式偏置的共发射极放大电路中，若 VB  点电位过高，电路易出现（   ）。

A.截止失真        B.饱和失真        C.晶体管被烧损        D.没有放大作用

54、射极输出器的输出电阻越小，说明该电路的（   ）。

A.带负载能力越强           B.带负载能力越差

C.前级或信号源负荷越轻    D.电压放大倍数越大

55、功放电路易出现的失真现象是（   ）。

A.饱和失真        B.截止失真        C.交越失真        D.噪声

56、射极输出器是典型的（   ）电路。

A.电流串联负反馈        B.电压并联负反馈

C.电压串联负反馈        D.电流并联正反馈。

57、在分析运放电路时，常用到理想运放的两个重要结论是（   ）。

A.虚短与虚地        B.虚断与虚短        C.断路与短路        D.虚短与短路

58、集成运放一般工作在两个区域，分别是（   ）区域。

A.正反馈与负反馈        B.线性与非线性        C.虚断和虚短        D.虚短与断路

59、在一个闭合电路中，负载从电源获得最大功率的条件是两者（   ）。

A.阻抗匹配        B.阻抗相等        C.阻抗接近 0        D 、阻抗接近∞

60、要使输出阻抗减小，输入阻抗增大，应采用（   ）类型的放大电路。

A.电压串联负反馈        B.电压并联负反馈

C.电流并联负反馈        D.电流串联负反馈

61、NPN、PNP 三极管用作放大器时，其发射结（   ）。

A.均承受反向电压                 B.均承受正向电压

C.仅 NPN 管承受反向电压          D.仅 PNP 管承受反向电压

62、对于放大电路，所谓开环是指放大电路（   ）。

A.无信号源        B.无反馈通路        C.无电源        D.无负载

63、对于放大电路，所谓闭环反馈是指放大电路（   ）。

A.接入信号源内阻        B.存在反馈通路        C.接入电源        D.接入负载

64、鉴相器是将两个信号的（   ）变成电压的过程。

A.频率差        B.相位差        C.振幅差        D.极性差

65、电阻与电感元件并联的单相交流电路中，若它们的电流有效值分别为 3A 和 4A，则它们的总电流有效值为（   ）。

A.7 A        B.6 A        C.5 A        D.4 A

66、在自动控制系统的输入量不变的情况下引入反馈后，（   ）说明系统引入的是负反馈。

A.输入量增大        B.输出量增大        C.输入量减小        D.输出量减小

67、下列几种 TTL 电路中，其输出端可实现“线与”功能的电路是（   ）。

A.或非门        B.与非门        C.异或门        D.OC 门

68、下列逻辑运算中结果正确的是（   ）。

A.1&0=1        B.0&1=1        C.1＋0=0        D.1＋1=1

69、在门电路中，当决定一个事件的条件全部具备，事件才发生，该关系为（   ）。

A.与逻辑        B.或逻辑        C.非逻辑        D.逻辑加

70、下列十进制数与二进制数转换结果正确的是（   ）。

A.（8）10=（110）2      B.（4）10=（1000）2

C.（10）10=（1100）2    D.（9）10=（1001）2

71、对 CMOS 与非门电路，其多余输入端的正确处理方法是（   ）。

A.通过大电阻接地（>1.5KΩ）    B.悬空

C.通过小电阻接地（<1KΩ）      D.通过电阻接 VCC

72、一个数据选择器的地址输入端有3个时，最多可以有（   ）个数据信号输出。

A.4    B.6     C.8      D.16

73、十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（   ）个。

A.2        B.4        C.8        D.16

74、能够输出多种信号波形的信号发生器是（ ）。

A.锁相频率合成信号源    B.函数信号发生器C.正弦波形发生器 D.脉冲发生器

75、某频率计测得信号频率值为 0.05210MHZ，则其有效数字（  ）。

A.6 位        B. 5 位        C. 4 位        D. 3 位

76、N 型半导体是在本征半导体中加入微量的（   ）元素构成的。

A.三价      B.四价        C.五价            D.六价

77、用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕 2  圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（   ）A。

A.2        B.3        C.6        D.12

78、站在高压电线上的小鸟不会触电的原因是（   ）。

A.小鸟是绝缘体，所以不会触电  B.高压线外面包有一层绝缘层

C.小鸟的适应性强，耐高压      D.小鸟只停在一根电线上，两爪间的电压很小

79、电路就是电流通过的路径，主要由电源、（   ）、连接导线和辅助器件所组成。

A.电器        B.开关        C.元件        D.负载

80、用指针式万用表对三极管进行简易测试时，万用表的选择开关应置于欧姆挡R（   ）、R×1k 挡进行测量。

A.×0.1        B.×10        C.×100        D.×10k

81、（   ）是一种敏感元件，其特点是电阻值随温度的变化而有明显的变化。

A.热敏电阻        B.热电阻        C.热电偶        D.应变片

82、下列选项中，（   ）不是串联电路的特点。

A.电流处处相同              B.总电压等于各段电压之和

C.总电阻等于各电阻之和     D.各个支路电压相等

83、下面各选项中，（   ）不是并联电路的特点。

A.加在各并联支路两端的电压相等

B.电路内的总电流等于各分支电路的电流之和

C.并联电阻越多，则总电阻越小，且其值小于任一支路的电阻值

D.电流处处相等

84、装配过程中对装配零部件和外构件进行标记，应使其标记处于便于（   ）。如安装插座时，其方向标志或卡口标志位置应向上。

A.标志的方位   B.观察的方位    C.统一的方位     D.规定的方位

85、整机安装的基本要求有：保证导通与绝缘的电器性能，保证机械强度，保证（   ）。

A.装配的要求    B.散热的要求    C.传热的要求    D.性能的要求

86、对已判断为损坏的元器件，可先行将引线（   ），再行拆除。这样可减少其他损伤的可能性，保护印刷电路板上的焊盘。

A.焊掉    B.拔掉    C.裁掉     D.剪断

87、如果晶体二极管的正、反向电阻都很大，则该晶体二极管（   ） 。

A.正常    B.已被击穿    C.内部断路    D.内部短路

88、用万用表测二极管的正、反向电阻来判断二极管的好坏，好的二极管应为（   ）。

A.正、反向电阻相等              B.正向电阻大，反向电阻小

C.反向电阻比正向电阻大很多倍    D.正、反向电阻都等于无穷大

89、当外加偏置电压不变时，若工作温度升高，二极管的正向导通电流将（   ）。

A.增大    B.减小     C.不变     D.不确定

90、某放大电路中三极管的三个管脚的电位分别为 6V、5.3V、12V，则对应该管的管脚排列依次是（   ）。

A.e，b，c    B.b，e，c    C.b，c，e    D.c，b，e

91、三极管工作在放大区，三个电极的电位分别是 6V、12V 和 6.7V，则此三极管是（   ）。

A.PNP 型硅管        B.PNP 型锗管        C.NPN 型锗管        D.NPN 型硅管

92、场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的（   ）。

A.非饱和区    B.饱和区    C.截止区    D.击穿区

93、绝缘栅型场效应管的输入电流（   ）。

A.较大   B.较小    C.为零      D.无法判断

94、正弦电流经过二极管整流后的波形为（   ）。

A.矩形方波     B.等腰三角波    C.正弦半波     D.仍为正弦波

95、若某一五色环电阻正确的颜色标注顺序为：绿、棕、黑、金、棕，则该电阻的阻值是（   ）。

A.5.1Ω    B.51Ω     C.510Ω     D.5.1KΩ

96、电容器上标识是474J，该电容器的电容值是（   ）。

A.474Pf   B.0.47uF    C.0.047 pF    D.0.047uF

97、若某一个色环电感正确的标注颜色顺序为黄、紫、黑、金，则该电感的电感值为（   ）。

A.47H   B. 4.7H   C.47uH    D.4.7uH

98、通常情况下，（   ）参数不能用示波器直接测量。

A.周期    B.频率    C.直流电压    D.直流电流

99、信息处理过程包括了对信息的（   ）。

A.识别、采集、表达、传输     B.采集、存储、加工、传输

C.鉴别、比较、统计、计算     D.获取、选择、计算、存储

100、一般实现电能的输送和变换的电路称为（   ）电路。

A.电子   B.弱电   C.电工    D.数字

101、电容传感器中两极板间的电容量与（   ）无关。

A.极板间相对覆盖的面积         B.极板间的距离

C.电容极板间介质的介电常数    D.极板的厚度

102、压电式传感器目前主要用于测量（   ）。

A.静态的力或压力   B.动态的力或压力    C.速度     D.温度

103、压电式传感器的工作原理是基于（   ）。

A.应变效应     B.电磁效应     C.光电效应     D.压电效应

104、石英晶体在振荡电路中工作时，（   ）产生稳定的振荡输出频率。

A.压电效应与逆压电效应交替作用       B.只有压电效应作用

C.只有逆压电效应作用                 D.不需要连接任何外部器件

105、（   ）传感器不可用于非接触式测量的传感器。

A.电容式        B.热电阻        C.霍尔式        D.光电式

106、热电偶的（   ）数值越大，热电偶输出的热电动势就越大。

A.热端直径                B.热端和冷端的温度

C.热端和冷端的温差        D.热电极的电导率

107、热电偶中产生热电势的条件是（   ）。

A.两热电极材料相同         B.两热电极材料不同

C.两热电极的两端尺寸相同         D.两热电极的两端尺寸不同

108、用热电阻测温时，热电阻在电桥中采用三线制接法的目的是（   ）。

A.接线方便                B.减小引线电阻变化产生的测量误差

C.减小桥路中其它电阻对热电阻的影响    D.减小桥路中电源对热电阻的影响

109、光敏电阻的性能好，灵敏度高，是指给定工作电压下（   ）。

A.暗电阻与亮电阻差值大         B.亮电阻大

C.暗电阻与亮电阻差值小         D.暗电阻大

110、光敏电阻的制作依据是（   ）。

A.外光电效应         B.光电倍增效应

C.内光电效应         D.光生伏特效应

111、在光线作用下，半导体的电导率增加的现象属于（   ）。

A.外光电效应         B.光电发射

C.内光电效应         D.光生伏特效应

112、若要求高精度测量1Ω以下的小电阻，则应选用（   ）进行测量。

A.单臂电        桥B.万用表×1Ω挡        C.毫伏表         D.双臂电桥

113、若测量电感的大小时，则应选用（   ）进行测量。

A.直流单臂电桥         B.直流双臂电桥         C.交流电桥         D.电压表

114、电子测量装置的静电屏蔽必须与屏蔽电路的（   ）基准电位相接。

A.正电位         B.负电位         C.零信号         D.静电

115、一般测温仪由两部分构成，即（   ）部分及主机部分。

A.探头         B.热电偶         C.热敏电阻         D.温度计

116、一般情况，模拟示波器上观察到的波形是由（   ）完成的。

A.灯丝电压         B.偏转系统         C.加速极电压         D.聚焦极电

117、无需区分表笔极性就能测量直流电量的仪表是（   ）仪表。

A.磁电系         B.电磁系         C.静电系         D.电动系

118、热电偶输出的（   ）是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值。

A.电阻值         B.热电势         C.电压值         D.阻抗值

119、测量轧钢机轧制力时通常选用（   ）进行检测。

A.压力传感器      B.压磁传感器       C.霍尔传感器       D.压电传感器

120、在 80C51 单片机应用系统中，可以作为时钟输出的引脚是（   ）。

A.RXD               B.RST          C.ALE     D.XTAL1

121、在 80C51 单片机的 4 个并行口中，能作为通用 I/O 口和高 8 位地址总线的是（   ）口。

A.P0      B.P1           C.P2        D.P3

122、计算机术语中，所谓CPU是指（   ）。

A.运算器和控制器            B.运算器和存储器

C.输入输出设备              D.控制器和存储器

123、下列四条叙述中，有错误的一条是（   ）。

A.16根地址线的寻址空间可达1MB

B.内存储器的存储单元是按字节编址的

C.CPU 中用于存放地址的寄存器称为地址寄存器

D.地址总线上传送的只能是地址信息

124、MCS-51系列单片机中，若 PSW=18H 时，则当前工作寄存器是（   ）。

A.0组            B.1组              C.2组            D.3 组

125、下列说法错误的是（   ）。

A.同一级别的中断请求按时间的先后顺序响应

B.同一时间同一级别的多中断请求，将形成阻塞，系统无法响应

C.低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求，但是高优先级中断请求能中断低优 先级中断请求

D.同级中断不能嵌套

126、MCS-51 系列单片机中，定时器/计数器工作于模式 1 时，其计数器为（   ）。

A.8 位         B.16位         C.14位         D.13位

127、MCS-51系列单片机中，堆栈数据的进出原则是（   ）。

A.先进先出         B.先进后出         C.同进同出         D.只进不出

128、MCS-51 系列单片机开机复位后，CPU 使用的是寄存器第一组的地址范围是（   ）。

A.00H-10H   B.00H-07H    C.10H-1FH   D.08H-0FH

129、若某存储器芯片地址线为12根，那么它的存储容量为（   ）。

A.1KB        B.2KB         C.4KB     D.8KB

130、MCS-51系列单片机的控制串行接口工作方式的寄存器是（   ）。

A.TCON      B.PCON     C.SCON    D.TMOD

131、计算机中最常用的字符信息编码是（   ）。

A.ASCII码         B.BCD码         C.余3码         D.循环码

132、某种存储器芯片是 8KB×4/片，那么它的地址线根数是（   ）。

A.11根         B.12根         C.13根         D.14根

133、在MCS-51单片机系统中，若晶振频率是 12MHz，一个机器周期等于（   ）μs。

A.1        B.1.5        C.2        D.2.5

134、MCS-51 单片机的时钟最高频率是（   ）.

A.2MHz        B.6 MHz        C.8MHz        D.10MHz

135、MCS-51 单片机的（   ）是地址数据复用的。

A.P0        B.P1        C.P2        D.P3

136、对MCS-51 单片机的程序存储器进行读操作，只能使用（   ）。

A.MOV 指令         B.PUSH 指令         C.MOVX 指令         D.MOVC 指令

137、下列说法正确的是（   ）。

A.在MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 IE 寄存器中

B.在MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 TMOD 寄存器中

C.在 MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 IP 寄存器中

D.在MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 TCON 与SCON寄存器中

138、MCS-51 系列单片机的中断源有（   ）个。

A.5        B.2        C.3        D.6

139、在 MCS-51 单片机中，定时器 T1 时有（   ）种工作模式。

A.1        B.2        C.3        D.4

140、MCS-51 单片机用串行扩展并行 I/O 口时，串行接口工作方式选择（   ）。

A.方式0        B.方式1        C.方式2        D.方式3

141、使用8255芯片可以扩展出的I/O口线是（   ）。

A.16根         B.24根         C.22根         D.32根

142、当8051单片机外扩程序存储器8KB时，需使用（   ）EPROM 2716芯片。

A.2 片         B.3 片         C.4 片         D.5 片

143、MCS-51单片机外扩ROM、RAM和I/O口时，它的数据总线应选择（   ）口。

A.P0        B.P1        C.P2        D.P3

144、MCS-51单片机访问片外数据存储器的寻址方式是（   ）。

A.立即寻址      B.寄存器寻址      C.寄存器间接寻址      D.直接寻址

145、当8031单片机外扩程序存储器32KB时，需使用（   ）EPROM 2764芯片。

A.2 片         B.3 片         C.4 片         D.5 片

146、当计算机使用快速外部设备时，最好使用的输入/输出方式是（   ）。

A.中断         B.条件传送         C.DMA        D.无条件传送

147、80C51复位初始化时未改变 SP 的内容，第一个入栈的单元地址为（   ）。

A.08H        B.80H        C.00H        D.07H

148、51系列单片机有五个中断源，外中断 INT1 的入口地址是（   ）。

A.0003H        B.000BH        C.0013H        D.001BH

149、51系列单片机有五个中断源，定时器T0的中断入口地址是（   ）。

A.0003H        B.000BH        C.0013H        D.001BH

150、可编程控制器不是普通的计算机，它是一种（   ）。

A.单片机       B.微处理器       C.工业现场用计算机       D.微型计算机

151、PLC 控制系统与继电控制系统之间存在元件触点数量、工作方式和（   ）的差异。

A.开发方式     B.工作环境       C.生产效率         D.设备操作方式

152、（   ）是PLC的输出用来控制外部负载的信号。

A.输入继电器         B.输出继电器         C.辅助继电器         D.计数器

153、PLC中专门用来接收外部用户输入的设备，称（   ）继电器。

A.辅助        B.状态        C.输入        D.时间

154、防止对输入脉冲信号产生干扰，宜采用（   ）方式对输入信号进行滤波。

A.降低电压        B.重复计数        C.整形电路        D.高速计数

155、常用的 PLC 程序编写方法有（   ）法。

A.梯形图和功能图      B.图形符号逻辑    C.继电器原理图      D.卡诺图

156、下面不属于 PLC 编程语言的是（   ）。

A.梯形图        B.语句表       C.逻辑功能图        D.程序流程图

157、在PLC的顺序控制程序中采用步进指令方式编程有（   ）等优点。

A.方法简单、规律性强        B.程序不能修改

C.功能性强、专用指令        D.程序不需进行逻辑组合

158、PLC 的功能指令用于数据传送、运算、变换及（   ）等。

A.编写指令语句表        B.编写状态转移图

C.编写梯形图            D.程序控制

159、PLC 将输入信息采入内部，执行（   ）逻辑功能，最后达到控制要求。

A.硬件        B.元件        C.用户程序        D.控制部件

160、PLC的扫描周期与程序的步数、（   ）及所有指令的执行时间有关。

A.辅助继电器        B.计数器       C.计时器        D.时钟频率

161、大型、模块化的 PLC 与小型、整体式的 PLC 相比，其主要优点不包括（   ）。

A.控制规模大点数多        B.通讯功能强大

C.接口数量类型丰富        D.编程语言种类多

162、输出端口为（    ）类型的 PLC，既可控制交流负载又可控制直流负载。

A.继电器        B.晶体管        C.晶体管        D.二极管

163、输出端口为（   ）类型的 PLC，只能用于控制交流负载。

A.继电器        B.双向晶闸管        C.场效应晶体管        D.三极管

164、输出端口为（    ）类型的 PLC，既可用于控制直流负载，也可以用于控制交流负载。

A.继电器        B.双向晶闸管        C.场效应晶体管        D.三极管

165、可编程控制器的（   ）是它的主要技术性能之一。

A.机器型号        B.接线方式        C.输入/输出点数        D.价格

166、HMI 是（   ）的英文缩写。

A.Human Machine Intelligence        B.Human Machine Interface

C.Hand Machine Interface            D.Human Machine Internet

167、PLC 的定时器是（    ）。

A.硬件实现的延时继电器，在外部调节   B.软件实现的延时继电器，在内部调节

C.硬件实现的延时继电器，在内部调节   D.软件实现的延时继电器，在外部调节

168、可编程控制器的梯形图采用（ ）方式工作。

A.并行控制        B.串行控制        C.循环扫描控制        D.连续扫描

169、编写 PLC 程序时，在几个并联回路相串联的情况下，应将并联回路多的放在梯形图的（   ），可以节省指令语句表的条数。

A.左边        B.右边        C.上方        D.下方

170、在 PLC 梯形图编程中，2 个或 2 个以上的触点串联的电路称为（   ）。

A.串联电路        B.并联电路        C.串联电路块        D.并联电路块

171、在 PLC 梯形图编程中，2 个或 2 个以上的触点并联的电路称为（   ）。

A.串联电路        B.并联电路        C.串联电路块        D.并联电路块

172、在PLC梯形图编程中，并联触点块串联指令为（   ）。

A.LD        B.OR        C.ORB        D.ANB

173、在 PLC 梯形图编程中，触点应（   ）。

A.写在垂直线上              B.写在水平线上

C.串在输出继电器后面        D.直接连到右母线上

174、PLC 程序中的 END 指令的用途是（   ）。

A.程序结束，停止运行

B.指令扫描到端点，有故障

C.指令扫描到端点，将进行新的扫描

D.程序结束、停止运行和指令扫描到端点、有故障

175、编写PLC程序时，功能指令的格式是由（   ）组成的。

A.功能编号与操作元件        B.助记符和操作元件

C.标记符与参数              D.助记符与参数

176、在PLC梯形图编程中，传送指令MOV的功能是（   ）。

A.源数据内容传送给目标单元，同时将源数据清零

B.源数据内容传送给目标单元，同时源数据不变

C.目标数据内容传送给源单元，同时将目标数据清零

D.目标数据内容传送给源单元，同时目标数据不变

177、PLC 机型选择的基本原则是在满足（   ）要求的前提下，保证系统可靠、安全、经济、使用维护方便。

A.硬件设计        B.软件设计        C.控制功能        D.输出设备

178、PLC 扩展单元有输出、输入、高速计数和（   ）模块。

A.数据转换        B.转矩显示        C.A/D、D/A 转换        D.转速显示

179、PLC 的交流输出线与直流输出线（   ）同一根电缆，输出线应尽量远离高压线和动 力线，避免并行。

A.不能用        B.可以用        C.应该用        D.必须用

180、下列（   ）选项不是PLC的特点。

A.抗干扰能力强        B.编程方便        C.安装调试方便        D.功能单一

181、（   ）不是 PLC 的循环扫描工作中工作阶段。

A.输入采样阶段        B.程序监控阶段

C.程序执行阶段        D.输出刷新阶段

182、PLC 的输出类型不包括下列（   ）形式。

A.继电器输出        B.双向晶闸管输出

C.晶体管输出        D.二极管输出

183、交流接触器的额定工作电压是指在规定条件下，能保证正常工作的（   ）电压。

A.最低        B.最高        C.平均        D.瞬时

184、正确选用电气元件应遵循的两个基本原则是安全原则和（   ）原则。

A.经济        B.品牌        C.美观        D.效率

185、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近，是为了充分发挥电机的（   ）能力。

A.过载        B.控制        C.节流        D.发电

186、熔断器的保护特性又称为（   ）。

A.安秒特性        B.灭弧特性        C.时间性        D.伏安特性

187、电路中并联电力电容器的作用是（   ）。

A.降低功率因数   B.提高功率因数     C.维持电流      D.增加无功功率

188、防静电的接地电阻要求不大于（   ）Ω。

A.10        B.40        C. 100        D.200

189、三相交流异步电动机降压启动是指启动时降低加在电动机（   ）绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A.转子        B.定子        C.定子及转子        D.定子或转子

190、三相交流异步电动机在额定工作状态下运行时，定子电路所加的（   ）叫额定电压。

A.线电压        B.相电压        C.瞬时电压        D.平均电压

191、导线接头连接不紧密，会造成接头（   ）。

A.绝缘不够        B.发热        C.不导电        D.短路

192、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的（   ）倍。

A.9        B.6        C.3        D.2

193、电磁力的大小与导体的有效长度是（   ）关系。

A.反比        B.正比        C.不变        D.没

194、（   ）仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A.电磁式        B.磁电式        C.感应式        D.指针式

195、测量电动机线圈对外壳的绝缘电阻时，摇表的接线柱（   ）。

A.“E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

B.“L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

C.“E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的底座

D.可以随便连接，没有规定

196、指针式万用表实质是一个带有整流器的（   ）仪表。

A.电磁式        B.磁电式        C.电动式        D.机械式

197、非自动切换电器是依靠（   ）直接操作来进行工作的。

A.外力（如手控）        B.电动机        C.电磁感应        D.光电效应

198、低压熔断器，广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于（   ）保护。

A.短路        B.速断        C.过流        D.过压

199、电流继电器使用时，其吸引线圈直接或通过电流互感器（   ）在被控电路中。

A.并联        B.串联        C.串联或并联        D.任意连接

200、用指针式万用表检查电容器时，指针摆动角度应该先向右偏，再（   ）。

A.保持不动        B.逐渐回摆        C.来回摆动        D.逐渐增大

201、TTL 集成逻辑门电路内部是以（   ）为基本元件构成的。

A.三极管        B.二极管        C.晶闸管        D.场效应管

202、旋转编码器是一种检测装置，能将检测到的转速信息变换成为（   ）信息输出。

A.电压        B.电流        C.功率脉冲        D.脉冲

203、机器人工作时，通常使用（   ）检测距离

A.触碰传感器           B．温度传感器

C．超声波传感器        D．湿度传感器

204、旋转式编码器输出脉冲多，表示（   ）。

A.输出电压高        B.分辨率低        C.输出电流大        D.分辨率高

205、三相异步电动机的电源频率为 50Hz，额定转速为 1455r/min，相对应的转差率为（   ）。

A.0.004        B.0.03        C.0.18        D.0.52

206、三相交流异步电动机的最大转矩与（   ）。

A.电压成正比     B.电压平方成正比     C.电压成反比     D.电压平方成反比

207、绕线式异步电动机转子串电阻启动时，启动电流减小，启动转矩增大的原因是（   ）。

A.转子电路的有功电流变大        B.转子电路的无功电流变大

C.转子电路的转差率变大          D. 转子电路的转差率变小

208、三相六极转子上有 40  齿的步进电动机，采用单三拍供电时电动机的步矩角θ为（   ）。

A.3°        B.6°        C.9°        D.12°

209、在继电器控制线路中，自保持控制可以通过（   ）环节来实现。

A.互锁        B.自锁        C.联锁        D.延时

210、直流电动机回馈制动时，电动机处于（   ）状态。

A.电动        B.发电        C.空载        D.短路

211、计算机处理信息时经常以字节或字的形式处理，字包含的二进制信息有（   ）位。

A.4        B.8        C.16        D.32

212、将二进制数 010101011001 转换为十进制数是（   ）。

A.559        B.1369        C.1631        D.3161

213、十进制整数-1256 在十六位计算机系统中用二进制表示是（   ）。

A.0000 0100 1110 1000        B.0001 0010 0101 0110

C.1001 0010 0101 0110        D.1111 1011 0001 1000

214、一片容量为 1024 字节×4 位的存储器，表示有（   ）个地址。

A.4        B.8        C.1024        D.4096

215、PLC 的微分指令（或者叫沿指令）的作用是（ ）。

A.信号保持   B.将长信号变为短信号    C.将短信号变为长信号     D.延时作用

216、可编程序控制器一般由 CPU、存储器、（ ）、电源及编程器等五部分组成

A.输入/输出接口        B.导线        C.连接部件         D.控制信号

217、PID 控制器是（   ）。

A.比例-微分控制器        B.比例-积分控制器

C.微分-积分控制器        D.比例-积分-微分控制器

218、带有速度、电流双闭环调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节器处于（   ）。

A.饱和状态        B.调节状态        C.截止状态        D.放大状态

219、无静差调速系统的调节原理是（   ）。

A.依靠偏差的积累        B.依靠偏差对时间的记忆

C.依靠偏差对作用时间的积累        D.用偏差进行调节

220、液压系统中，油泵是属于（   ）。

A.动力元件        B.控制元件        C.执行元件        D.辅助元件。

221、对油污污染不敏感的液压泵是（   ）。

A.双级式叶片泵     B.凸轮转子泵      C.双联式叶片泵       D.齿轮泵

222、（   ）是最危险的触电形式。

A.双手两相触电     B.单手单相触电      C.跨步电压触电     D.单脚单相触电

223、光敏电阻在强光照射下电阻值（   ）。

A.很大        B.很小        C.无穷大        D.为零

224、三相交流异步电动机采用 Y-Δ降压起动时的起动转矩是直接起动时的（   ）倍。

A.1/9        B.1/3        C.0.866        D.3

225、交流伺服电动机的转子通常做成（   ）。

A.罩极式        B.凸极式        C.线绕式        D.笼型

226、空心杯非磁性转子交流伺服电动机，当只有励磁绕组通入励磁电流时，产生的磁场为（   ）磁场。

脉动        B.旋转        C.恒定        D.不定

227、三相异步电动机正反转控制电路中，互锁的作用是（   ）。

A.保证起动后持续运行          B.防止电机正、反转同时起动

C.防止控制电路发生短路        D.防止电机启动后自动停止

228、场效应晶体管输出方式的 PLC 不适用于（   ）负载。

A.直流类型     B.交流类型       C.高速脉冲输出      D.直流脉宽调制输出

229、三位五通电磁阀的常态位置是（   ）。

A.左位        B.中位        C.右位        D.任意位置

230、气动马达是将压缩空气的压力能转换成机械能的装置，它属于（   ）元件。

A.动力        B.辅助        C.控制        D.执行

231、（   ）能够实现往复式间歇运动。

A.槽轮        B.棘轮        C.凸轮        D.不完全齿轮

232、低压电缆的屏蔽层要（   ），外面要有绝缘层，以防与其他接地线接触相碰。

A.接零        B.接设备外壳        C.多点接地        D.一端接地

233、保护接地用于中性点（   ）供电运行方式。

A.直接接地      B.不接地        C.经电阻接地       D.经电感线圈接地

234、维修电工在操作中，特别要注意（   ）问题。

A.高工作效率     B.安全事故的防范      C.带电作业       D.节省材料

235、在晶闸管整流电路中，（   ）主要是用来过电压保护。

A.热敏电阻        B.自恢复保险        C. 压敏电阻        D.电压继电器

236、在电路设计中，若把晶体三极管作为电子开关，则该三极管应工作在（   ）状态。

A.截止        B.放大        C.饱和        D.截止和饱和

237、与非门逻辑功能可以概括为（   ）。

A.入 0 出 1，全 1 出 0        B.入 1 出 0，全 0 出 0

C.入 0 出 1，全 1 出 1        D.入 1 出 0，全 0 出 1

238、若某一单相半波可控整流电路中变压器次级电压为 20V，则整流管实际承受的最高反向电压为（   ）V。

2

A.9        B.18        C.20        D.20

239、对某一直流电动机进行电枢回路串电阻调速时，若增大电枢回路的电阻，则电机转速（   ）。

A.降低        B.升高        C.不变        D.不一定

240、交流异步电动机在变频调速过程中，应尽可能使气隙磁通（   ）。

A.大些        B.小些        C.恒定        D.由小到大变化

241、一般闭环系统是建立在（   ）的基础上，根据偏差调节系统的稳定性。

A.正反馈        B.负反馈        C.反馈        D.前馈

242、在转速、电流双闭环直流调速系统中，实现系统无静差调速的原理是（   ）。

A.依靠偏差              B.依靠偏差对时间的积累

C.依靠偏差的记忆        D.依靠偏差对时间的记忆

243、带有转速、电流双闭环直流调速系统，在启动时速度调节器处于（   ）状态。

A.调节        B.零        C.截止        D.饱和

244、用 PLC 控制步进电机时，其输出点的类型应选（  ）型。

A.晶体三极管        B.单向晶闸管        C.双向晶闸管        D.继电器

245、当相线截面积 S（mm²）为：16＜S≤35 时，相应保护导体的最小截面积不应小于（    ）。

A.4        B.6        C.10        D.16

246、同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，一般保护地线（PE 线）应是（    ）。

A.黄线        B.绿线        C.蓝线        D.黄绿相间线

247、BV 型绝缘电线 2.5mm2 的绝缘层厚度不小于（   ）mm。

A.0.8        B.0.9        C.1        D.1.2

248、金属电缆桥架及其支架全长应不少于（ ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

A.2        B.3        C.4        D.1

249、线路停电时，必须按照（ ）的顺序操作，送电时相反。

A.断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关

B.断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

C.负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

D.母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器

250、照明配电箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于（    ）mA。

A.30        B.35        C.40        D.50

251、在下列办法中，不能改变交流异步电动机转速的是（    ）。

A.改变定子绕组地磁极对数      B.改变供电电网地电压

C.改变供电电网的频率          D.改变电动机的转差率

252、变频调速所用的 VVVF 型变频器，具有（  ）功能。

A.调压        B.调频        C.调压与调频        D.调功率

253、直流电动机的转速公式为（    ）。

A.n=（U-IaRa）/CeΦ        B.n=（U+IaRa）/CeΦ

C.n=CeΦ/（U-IaRa）        D.n=CeΦ/（U+IaRa）

254、直流电动机调速所用的斩波器主要起（   ）作用。

A.调电阻        B.调电流        C.调电抗        D.调电压

255、线绕式异步电动机串级调速的特点是（ ）。

A.机械特性软        B.调速不平滑

C.功率损耗大        D.可在一定范围内调速

256、线绕式异步电动机采用串级调速与转子回路串电阻调速相比（   ）。

A.机械特性一样     B.机械特性较软    C.机械特性较硬    D.机械特性较差

257、三相并励换向器电动机调速适用于（   ）负载。

A.恒转矩       B.逐渐增大转矩      C.恒功率        D.逐渐减小转矩

258、转子供电式三相并励交流换向器电动机的调速范围在（   ）以内时，调速平滑性很高。

A.1:1        B.3:1        C.5:1        D.10:1

259、无换向器电动机的逆变电路直流侧（   ）。

A.串有大电容        B.串有大电感        C.并有大电容        D.并有大电感

260、下列直流电动机调速方法中，能实现无级调速且能量损耗小的方法是采用（   ）控制。

A.直流他励发电机－直流电动机组        B.改变电枢回路电阻

C.斩波器                               D.削弱磁场

261、直流电动机用斩波器调速时，可实现（   ）。

A.有级调速        B.无级调速        C.恒定转速        D.分挡调速

262、调速系统的调速范围和静差率这两个指标（   ）。

A.互不相关        B.相互制约        C.相互补充        D.相互平等

263、电流截止负反馈的截止方法不仅可以用电压比较方法，而且可以在反馈回路中串接一 个（   ）来实现。

A.晶闸管        B.三极管        C.单结晶体管        D.稳压二极管

264、在标尺光栅移动过程中（透射直线式），光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生 了近似（   ）的电流量。

A.方波        B.正弦波        C.锯齿波        D.梯形波

265、光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为（   ）变化进行的测量方式。

A.电压        B.电流        C.功率        D.温度

266、感应同步器主要技术参数有动态范围、 精度、分辩率，其中动态范围为（   ）。

A.0.2～40m        B.0.2～20m        C.0.3～40m        D.0.3～20m

267、磁尺主要参数有动态范围、精度、分辨率，其中动态范围为（   ）。

A.1～40m        B.1～10m        C.1～20m        D.1～50m

268、感应同步器在安装时必须保持两尺平行，两平面间的间隙约为（   ）mm。

A.1        B.0.75        C.0.5        D.0.25

269、计算机在电力传动的自动控制系统中，一般分为（    ）。

A.生产管理级和过程控制级    B.单机控制和多机控制

C.直控级和监控级        D.管理级和监控级

270、自动生产线系统中一些位置检测的输入信号一般采用（ ）信号。

A.开关量        B.数字量        C.模拟量        D.除开关量以外所有的量

271、自动生产流水线电气部分由顺序控制器装置、执行器、被控对象和检测元件组成，其 中核心部分是（   ）。

A.执行器        B.被控对象        C.顺序控制器        D.检测元件

272、（   ）在电梯线路附近操作，都必须做到（   ）切断电源、上锁挂牌或采取相应的安全防范措施。

A.安装人员/事先     B.责任员工/随时   C.任何员工/立刻    D.现场人员/事先

273、电梯轿厢额定载重量为 1000kg，一般情况下轿厢乘（   ）人应为满载。

A.5        B.8        C.10        D.15

274、PLC 控制的电梯指令按钮公共线是（   ）伏。

A.110        B.24        C.220        D.36

275、用晶体管作为电子器件制作的计算机属于（   ）。

A.第一代        B.第二代        C.第三代        D.第四代

276、计算机发展历史中所提到的 486、586 微机，其中的 486、586 的含义是（   ）。

A.主存的大小        B.芯片的规格        C.硬盘的容量        D.主频

277、计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指（   ）。

A.体积大              B.质量大

C.外部设备更多        D.功能更强、运算速度更快、存储量更大

278、微机中的中央处理器包括控制器和（   ）。

A.显示器        B.加法器        C.存储器        D.运算器

279、计算机内采用二进制的主要原因是（   ）。

A.运算速度快        B.运算精度高        C.算法简单        D.电子元件特征

280、将二进制数 010101011011 转换为十进制数是（   ）。

A.1371        B.3171        C.1137        D.1731

281、输入采样阶段是 PLC 的中央处理器对各输入端进行扫描，将输入端信号送入（   ）。

A.累加器        B.指针寄存器        C.状态寄存器        D.存贮器

282、国内外 PLC 各生产厂家都把（   ）作为第一用户编程语言。

A.梯形图        B.指令表        C.逻辑功能图        D.C 语言

283、通过 PLC 的指示灯，用户无法判断 PLC 的（   ）。

A.模拟量状态        B. IO 口状态        C.故障状态        D.工作状态

284、工时定额通常包括作业时间、布置工作的时间、（   ）与生活需要的时间，以及加工准备和结束时间。

A.辅助        B.休息        C.停工损失        D.非生产性工作时所消耗

285、铰接四杆机构有曲柄的条件有（   ）个。

A.1        B.2        C.3        D.4

286、内燃机中的曲柄滑块机构，应该是以（   ）为主动件。

A.滑块        B.曲柄        C.内燃机        D.连杆

287、链传动属于（   ）传动。

A.磨擦        B.啮合        C.齿轮        D.液压

288、链传动中的两轮的转数与两轮的齿数成（   ）。

A.正比        B.反比        C.平方比        D.立方比

289、发生电气火灾时，不可以使用（   ）灭火器进行灭火。

A.四氯化碳        B.二氧化碳        C.干粉        D.泡沫

290机械工业中，常用的润滑剂主要有（   ）大类。

A.2        B.3        C.4        D.5

291、如果一直线电流的方向由北向南，在它的上方放一个可以自由转动的小磁针，则小磁针的 N 极偏向（     ）。

A.西方        B.东方        C.南方        D.北方

292、互感器线圈的极性一般根据（   ）来判定。

A.右手定则        B.左手定则        C.楞次定律        D.同名端

293、一般要求模拟放大电路的输入电阻（   ）。

A.大些好，输出电阻小些好        B.小些好，输出电阻大些好

C.和输出电阻都大些好            D.和输出电阻都小些好

294、三相异步电动机温升过高或冒烟，造成故障的可能原因是（   ）。

A.三相异步电动机断相运行        B.转子不平衡

C.定子、绕组相擦        D.绕组受潮

295、变压器的短路实验是在（   ）的条件下进行。

A.低压侧短路        B.高压侧短路        C.低压侧开路        D.高压侧开路

296、直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（   ）。

A.正弦交流电        B.非正弦交流电        C.直流电        D.脉动直流电

297、三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限 制（   ）。

A.制动电流        B.启动电流        C.制动电压        D.启动电压

298、直流测速发电机励磁方式有（   ）种。

A.2        B.3        C.4        D.5

299、滑差电动机的转差离合器电枢是由（   ）拖动的。

A.测速发电机              B.工作机械

C.三相鼠笼式异步电动机    D.转差离合器的磁极

300、三相异步换向器电动机调速调到最低转速时，其转动移刷机构将使用同相电刷间的张 角变为（   ）电角度。

A.180°        B.150°        C.0°        D.90°

301、机器人外部传感器不包括（    ）传感器。

A.力或力矩        B.接近觉        C.触觉        D.位置

302、机械臂末端手爪的主要功能是抓住工件、握持工件和（    ）工件。

A.固定        B.定位        C.释放        D.触摸

303、工业机器初始状态的工具中心点 TCP 是工具坐标系的（    ）。

A.全局坐标        B.负载转矩        C.原点        D.基坐标

304、焊接机器人的焊接作业主要包括（    ）。

A.点焊和弧焊     B.间断焊和连续焊   C.平焊和竖焊    D.气体保护焊和氩弧焊

305、工业机器人作业路径通常用（     ）坐标系相对于工件坐标系的运动来描述。

A.手爪        B.固定        C.运动        D.工具

306、当代机器人主要源于（     ）两个分支。

A.计算机与数控机床          B.遥操作机与计算机

C.遥操作机与数控机床        D.计算机与人工智能

307、一般工业机器人至少需要（     ）个自由度，才能使手部达到活动范围内任意目标及姿态。

A.3        B.5        C.6        D.8

308、动力学的研究内容是将机器人的（     ）联系起来。

A.运动与控制        B.传感器与控制        C.结构与运动        D.传感系统与运动

309、所谓无姿态插补，即保持第一个示教点时的姿态，在大多数情况下是机器人沿（     ） 运动时出现。

A.平面圆弧        B.直线        C.平面曲线        D.空间曲线

310、应用通常的物理定律构成的传感器称之为（     ）传感器。

A.物性型        B.结构型        C.一次仪表        D.二次仪表

311、传感器在整个测量范围内所能辨别的被测量的最小变化量，或者所能辨别的不同被测 量的个数，被称之为传感器的（     ）。

A.精度        B.重复性        C.分辨率        D.灵敏度

312、工业机器人上常用的谐波传动的缺点是（     ）。

A.扭转刚度低        B.传动侧隙小        C.惯量低        D.精度高

313、工业机器人机械臂手部的位姿是由（     ）两部分变量构成的。

A.位置与速度        B.姿态与位置        C.位置与运行状态        D.姿态与速度

314、用于检测物体接触面之间相对运动大小和方向的传感器是（     ）。

A.接近觉传感器        B.接触觉传感器        C.滑动觉传感器        D.压觉传感器

315、示教-再现控制为一种在线编程方式，它的最大问题是（     ）。

A.操作人员劳动强度大        B.占用生产时间

C.操作人员安全问题          D.容易产生废品

316、通常对机器人进行示教编程时，要求最初程序点与最终程序点的位置（     ），可提高工作效率。

A.相同        B.不同        C.越远越好        D.分离越大越好

317、为了确保安全同时兼顾效率，用示教编程器手动运行机器人时，机器人的最高速度应 限制为（     ）较为合理。

A.小于 10mm/s      B.接近 250mm/s     C.大于 800mm/s     D.大于 1600mm/s

318、正常联动生产时，机器人示教编程器上安全模式不应该打到（     ）位置上。

A.操作模式        B.编辑模式        C.管理模式        D.学习模式

319、工业机器人示教编程器上安全开关握紧为 ON，松开为 OFF 状态，作为进而追加的功能，当握紧力过大时，为（     ）状态。

A.不变        B.ON        C.OFF        D.任意

320、对机器人进行示教时，模式旋钮打到示教模式后，在此模式中，外部设备发出的启动 信号（     ）。

A.无效        B.有效       C.延时后有效       D.可以由操作员选择是否有效

321、位置等级是指机器人经过示教的位置时的接近程度，设定了合适的位置等级时，可使 机器人运行出与周围状况和工件相适应的轨迹，其中位置精度 PL  值（     ）。

A.越小运行轨迹越精准        B.大小与运行轨迹关系不大

C.越大运行轨迹越精准        D.越小运行轨迹越不精准

322、试运行是指在不改变示教模式的前提下执行模拟再现动作的功能，机器人动作速度超 过示教最高速度时，以（     ）。

A.程序给定的速度运行        B.示教最高速度来限制运行

C.示教最低速度来运行        D.超过示教器最高设定速度运行

323、工业机器人经常使用的程序可以设置为主程序，在运行期间每台机器人可以设置（     ） 主程序。

A.5 个        B.3 个        C.1 个        D.无限个

324、机器人轨迹控制过程需要通过求解（     ）获得各个关节角的位置控制系统的设定值。

A.运动学正问题        B.运动学逆问题

C.动力学正问题        D.动力学逆问题

325、日本日立公司研制的经验学习机器人装配系统采用触觉传感器来有效地反映装配情 况。其触觉传感器属于下列（     ）传感器。

A.接触觉        B.接近觉        C.力/力矩觉        D.压觉

326、机器人的定义中，突出强调的是（     ）。

A.具有人的形象      B.模仿人的功能      C.像人一样思维     D.感知能力很强

327、“AGV”是（     ）的缩写，主要用于物品的自动搬运。

A.Airport Guided Vehicle        B. Automated Ground Vehicle

C. Automated Guided Vehicle        D. Automated Guided Video

328、一个空间刚体在空间运动中具有（     ）自由度。

A.3 个        B.4 个        C.5 个        D.6 个

329、机器人学中，对于转动关节而言，关节变量是 D-H 参数中的（     ）。

A.关节角        B.杆件长度        C.横距        D.扭转角

330、机器人学中，对于移动（平动）关节而言，关节变量是 D-H  参数中的（     ）。

A.关节角        B.杆件长度        C.横距        D.扭转角

331、机器人运动学正问题是实现（     ）。

A.从关节空间到操作空间的变换        B.从操作空间到迪卡尔空间的变换

C.从迪卡尔空间到关节空间的变换      D.从操作空间到关节空间的变换

332、机器人运动学逆问题是实现（     ）。

A.从关节空间到操作空间的变换        B.从操作空间到迪卡尔空间的变换

C.从迪卡尔空间到关节空间的变换      D.从操作空间到关节空间的变换

333、差速器应归属于机器人的（     ）部分。

A.执行环节        B.传感环节        C.控制环节        D.保护环节

334、机器人终端效应器（手）的力量来自（     ）。

A.机器人的全部关节                  B.机器人手部的关节

C.决定机器人手部位置的各关节        D.决定机器人手部位姿的各个关节

335、机器人的手臂回转运动机构不包括（     ）。

A.齿轮传动机构     B.丝杠螺母机构     C.链轮传动机构      D.连杆机构

336、轨迹规划是将所有的关节变量表示为（     ）的函数。

A.位置        B.时间        C.速度        D.频率

337、机器人位置控制的定时插补的时间间隔下限的主要决定因素是（     ）。

A.完成一次正向运动学计算的时间        B.完成一次逆向运动学计算的时间

C.完成一次正向动力学计算的时间        D.完成一次逆向动力学计算的时间

338、机器人为了获得非常平稳的加工过程，希望作业启动（位置为零）时：（     ）。

A.速度为零，加速度为零        B.速度为零，加速度恒定

C.速度恒定，加速度为零        D.速度恒定，加速度恒定

339、在伺服电机的伺服控制器中，为了获得高性能的控制效果，一般具有 3 个反馈回路， 分别是：电流环、速度环和（     ）。

A.电压环        B.功率环        C.位置环        D.加速度环

340、谐波减速器特别适用于工业机器人的 R、B 和（     ）轴的传动。

A.S 轴        B.L 轴        C.U 轴        D.T 轴

341、一般情况下，CCD（Charge Coupled Device）摄像头输出信号为（     ）帧/秒（fps-frame per second）。

A.20        B.25        C.30        D.50

342、利用物质本身的某种客观性质制作的传感器称之为（     ）传感器。

A.物性型        B.结构型        C.一次仪表        D.二次仪表

343、应用电容式传感器测量微米级的距离，应该采用改变（     ）的方式进行测量。

A.极间物质介电系数        B.极板面积        C.极板距离        D.电压

344、压电式传感器应用半导体压电效应设计而成，可以测量（     ）物理量。

A.电压        B.亮度        C.力和力矩        D.距离

345、传感器在整个测量范围内所能辨别的被测量的（     ），或者所能辨别的不同被测量的个数，被称之为传感器的分辨率。

A.最大变化量        B.最小物理量        C.最小变化量        D.最大物理量

346、增量式光轴编码器一般由（     ）套光电元件组成，可以实现计数、测速、鉴相和定位。

A.一        B.二        C.三        D.四

347、测速发电机的输出信号为（     ）。

A.模拟量        B.数字量        C.开关量        D.脉冲量

348、电感式传感器属于（     ）。

A.接近觉传感器     B.接触觉传感器     C.滑动觉传感器      D.压觉传感器

349、如果机器人末端装置、工具或周围环境的刚性很高，那么机械手要执行与某个表面有 接触的操作作业将会变得相当困难。此时应该考虑（     ）。

A.柔顺控制        B.PID 控制        C.模糊控制        D.最优控制

350、示教-再现控制为一种在线编程方式，它的最大好处是（     ）。

A.提高生产效率        B.操作简单易掌握

C.操作人员安全        D.降低废品率

二、判断题

1、（   ）职业道德是思想体系的重要组成部分。

2、（   ）社会保险是指国家或社会对劳动者在生育、年老、疾病、工伤、待业、死亡等客观情况 下给予物质帮助的一种法律制度。

3、（   ）职业道德的实质内容是全新的社会主义劳动态度。

4、（   ）当事人对劳动仲裁委员会作出的仲裁裁决不服，可以自收到仲裁裁决书 30 日内向人民法院提出诉讼。

5、（   ）合同是双方的民事法律行为，合同的订立必须由当事人双方参加。

6、（   ）热电阻效应是物质的电阻率随温度变化而变化的现象。

7、（   ）传感器是将光、声音、温度等物理量转换成为能够用电子电路处理的电信号的 器件或装置。

8、（   ）精确测量 1Ω以下电阻的阻值时，最好选用直流双臂电桥测量。

9、（   ）当电容器的容量和其两端的电压值一定时，若电源的频率越高，则电路的无功功率就越小。

10、（   ）在 RLC 串联电路中，总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。

11、（   ）当 RLC 串联电路发生谐振时，电路中的电流将达到其最大值。

12、（   ）三相负载做三角形连接时，若测出三个相电流相等，则三个线电流也必然相等。

13、（   ）三相三线制星形连接对称负载，当有一相断路时，其它两相的有效值等于相电 压的一半。

14、（   ）提高功率因数是节约用电的主要措施之一。

15、（   ）在硅稳压管的简单并联型稳压电路中稳压管应工作在反向击穿状态，并且应与 负载电阻串联。

16、（   ）当晶体管的发射结正偏的时候，晶体管一定工作在放大区。

17、（   ）对于 NPN 型晶体管共发射极电路，当增大发射结偏置电压 Ube 时，其输入电阻也随之增大。

18、（   ）晶体管是电流控制型半导体器件，而场效应晶体管则是电压型控制半导体器件。

19、（   ）场效应管的低频跨导是描述栅极电压对漏极电流控制作用的重要参数，其值愈 大，场效应管的控制能力愈强。

20、（   ）对于线性放大电路，当输入信号幅度减小后，其电压放大倍数也随之减小。

21、（   ）放大电路引入负反馈，能够减小非线性失真，但不能消除失真。

22、（   ）放大电路中的负反馈，对于在反馈环中产生的干扰、噪声、失真有抑制作用， 但对输入信号中含有的干扰信号没有抑制能力。

23、（   ）差动放大电路在理想对称的情况下，可以完全消除零点漂移现象。

24、（   ）差动放大电路工作在线性区时，只要信号从单端输入，则电压放大倍数一定是 从双端输入时放大倍数的一半，与输入端是单端输入还是双端输入无关。

25、（   ）集成运算放大器的输入级一般采用差动放大电路，其目的是要获得更高的电压 放大倍数。

26、（   ）集成运放器工作时，其反向输入端和同相输入端之间的电位差总是为零。

27、（   ）只要是理想运放，不论它工作是在线性状态还是在非线性状态，其反向输入端 和同相输入端均不从信号源索取电流。

28、（   ）实际的运放在开环时，其输出很难调整到零电位，只有在闭环时才能调至零电 位。

29、（   ）电压放大器主要放大的是信号的电压，而功率放大器主要放大的是信号的功率。

30、（   ）任何一个功率放大电路，当其输出功率最大时，其功放管的损耗最小。

31、（   ）CW78XX 系列三端集成稳压器中的调整管必须工作在开关状态下。

32、（   ）为了获得更大的输出电流容量，可以将多个三端稳压器直接并联使用。

33、（   ）三端集成稳压器的输出有正、负之分，应根据需要正确的使用。

34、（   ）基本积分运算放大器由接到反相输入端的电阻和输出端到反相输入端的反馈电容组成。

35、（   ）一个逻辑函数表达式经简化后，其最简式一定是唯一的。

36、（   ）TTL 与非门的输入端可以接任意阻值电阻，而不会影响其输出电平。

37、（   ）CMOS 集成门电路的输入阻抗比 TTL 集成门电路高。

38、（   ）在任意时刻，组合逻辑电路输出信号的状态，仅仅取决于该时刻的输入信号。

39、（   ）译码器、计数器、全加器和寄存器都是逻辑组合电路。

40、（   ）编码器在某一时刻只能对一种输入信号状态进行编码。

41、（   ）数字触发器进行复位后，其两个输出端均为 0。

42、（   ）双向移位寄存器既可以将数码向左移，也可以向右移。

43、（   ）异步计数器的工作速度一般高于同步计数器。

44、（   ）N 进制计数器可以实现 N 分频。

45、（   ）与液晶数码显示器相比，LED 数码显示器具有亮度高且耗电量低的优点。

46、（   ）BCD 码能表示 0 至 15 之间的任意整数。

47、（   ）与逐次逼近型 A/D 转换器相比，双积分型 A／D 转换器的转换速度较快，但抗干扰能力较弱。

48、（   ）A/D   转换器输出的二进制代码位数越多，其量化误差越小，转换精度越高。

49、（   ）数字万用表大多采用的是双积分型 A/D 转换器。

50、（   ）变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的，如果发现油温较平时 相同的负载和相同冷却条件下高出 10℃时，应考虑变压器内部发生了故障。

51、（   ）电流互感器在运行时，二次绕组绝不能开路，否则就会感应出很高的电压，造 成人身和设备事故。

52、（   ）变压器在空载时其电流的有功分量较小，而无功分量较大，因此空载运行的变 压器，其功率因数很低。

53、（   ）变压器的铜耗是通过空载测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。

54、（   ）直流电机的电枢绕组若为单叠绕组，这绕组的并联支路数将等于主磁极数，同一瞬时相邻磁极下电枢绕组导体的感应电动势方向相反。

55、（   ）对于重绕后的电枢绕组，一般都要进行耐压试验，以检查其质量好坏，试验电 压选择 1.5～2 倍电机额定电压即可。

56、（   ）无论是直流发电机还是直流电动机，其换向极绕组和补偿绕组都应与电枢绕组 串联。

57、（   ）他励直流发电机的外特性，是指发电机接上负载后，在保持励磁电流不变的情 况下，负载端电压随负载电流变化的规律。

58、（   ）如果并励直流发电机的负载电阻和励磁电流均保持不变则当转速升高后，其输 出电压将保持不变。

59、（   ）在负载转矩逐渐增加而其它条件不变的情况下，积复励直流电动机的转速呈下 降状态，但差复励直流电动机的转速呈上升状态。

60、（   ）串励电动机的特点是起动转矩和过载能力都比较大，且转速随负载的变化而显 著变化。

61、（   ）通常情况下，他励直流电动机的额定转速以下的转速调节，可以通过改变加在 电枢两端的电压来实现。

62、（   ）在要求调速范围较大的情况下，调压调速是性能最好、应用最广泛的直流电动 机调速方法。

63、（   ）直流电动机改变电枢电压调速，电动机励磁应保持为额定值。当工作电流为额 定电流时，则允许的负载转矩不变，所以属于恒转矩调速。

64、（   ）直流电动机电枢串电阻调速是恒转矩调速。

65、（   ）三相异步电动机的转子转速越低，电机的转差率越大，转子电动势的频率越高。

66、（   ）三相异步电动机，无论怎样使用，其转差率始终在 0～1 之间。

67、（   ）为了提高三相异步电动机起动转矩可使电源电压高于电机的额定电压，从而获得较好的起动性能。

68、（   ）带有额定负载转矩的三相异步电动机，若使电源电压低于额定电压，则其电流就会低于额定电流。

69、（   ）双速三相异步电动机调速时，将定子绕组由原来的△连接改为 YY 连接，可使电动机的极对数减少一半，使转速增加一倍，这种调速方法适合拖动恒功率性质的负 载。

70、（   ）绕线转子异步电动机，若在转子回路中串入频敏变阻器进行起动，其频敏变阻器的特点是它的电阻值随着转速的上升而自动地、平滑地减小，使电动机能平稳的起 动。

71、（   ）三相异步电动机的调速方法有改变定子绕组极对数调速、改变电源频率调速、 改变转子转差率调速三种。

72、（   ）三相异步电动机的最大转矩与转子回路电阻值无关，但临界转差率与转子回路 电阻成正比。

73、（   ）三相异步电动机的最大转矩与定子电压的平方成正比关系，与转子回路的电阻 值无关。

74、（   ）直流测速发电机，若其负载阻抗值增大，则其测速误差就增大。

75、（   ）电磁式直流测速发电机，为了减小温度引起其输出电压的误差，可以在其励磁 绕组中串联一个比励磁绕组电阻大几倍而温度系数大的电阻。

76、（   ）若交流测速发电机的转向改变，则其输出电压的相位将发生 180 度的变化。

77、（   ）旋转变压器的输出电压是其转子转角的函数。

78、（   ）旋转变压器的结构与普通绕线式转子异步电动机结构相似，也可分为定子和转 子两大部分。

79、（   ）若交流电机扩大机的补偿绕组或换相绕组短路，会出现空载电压正常但加负载 后电压显著下降的现象。

80、（   ）力矩电机是一种能长期在低速状态下运行，并能输出较大转矩的电动机，为了 避免烧毁，不能长期在堵转状态下工作。

81、（   ）单相串励换向器电动机可以交直流两用。

82、（   ）三相交流换向器电动机起动转矩大，而起动电流小。

83、（   ）由于交流伺服电动机的转子制作的轻而细长，故其转动惯量较小，控制较灵活； 又因转子电阻较大，机械特性很软，所以一旦控制绕组电压为零，电机处于单相运行时，就能很快的停止转动。

84、（   ）交流伺服电动机是靠改变控制绕组所施电压的大小、相位或同时改变两者来控制其转速的，在多数情况下，都是工作在两相不对称状态，因而气隙中的合成磁场不 是圆形旋转磁场，而是脉动磁场。

85、（   ）交流伺服电动机在控制绕组电流作用下转动起来，如果控制绕组突然断路，则转制不会自行停转。

86、（   ）直流伺服电动机一般都采用电枢控制方式，既通过改变电枢电压来对电动机进行控制。

87、（   ）步进电机是一种把电脉冲控制信号转换成角位移或直线位移的执行元件。

88、（   ）步进电动机的工作原理是建立在磁力线力图通过最小的途径，而产生与同步电 动机一样的磁阻转矩，所以步进电动机从其本质来说，归属与同步电动机。

89、（   ）步进电动机不失步所能施加的最高控制脉冲的频率，称为步进电动机的起动频率。

90、（   ）步进电动机的连续运行频率应大于起动频率。

91、（   ）步进电动机的输出转矩随其运行频率的上升而增大。

92、（   ）各种电力半导体器件的额定电流，都是以平均电流表示的。

93、（   ）额定电流为100A 的双向晶闸管与额定电流为50A 的两支反并联的普通晶闸管，两者的电流容量是相同的。

94、（   ）对于门极关断晶闸管，当门极上加正触发脉冲时可使晶闸管导通，而当门极加 上足够的负触发脉冲有可使导通的晶闸管关断。

95、（   ）晶闸管的正向阻断峰值电压，即在门极断开和正向阻断条件下，可以重复加于 晶闸管的正向峰值电压，其值低于转折电压。

96、（   ）晶闸管并联使用时，必须采取均压措施。

97、（   ）三相半波可控整流电路的最大移相范围是 0°～180°。

98、（   ）在三相桥式半控整流电路中，任何时刻都至少有两个二极管是处于导通状态。

99、（   ）三相桥式全控整流大电感负载电路工作于整流状态时，其触发延迟角α的最大移相范围为0°～90°。

100、（   ）带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路工作时，除自然换相点外的任一时刻 都有两个晶闸管导通。

101、（   ）带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中，每只晶闸管中流过的平均电流是 负载电流的 1／3。

102、（   ）如果晶闸管整流电路所带的负载为纯阻性，这电路的功率因数一定为1。

103、（   ）晶闸管整流电路中的续流二极管只是起到了及时关断晶闸管的作用，而不影响 整流输出电压值和电流值。

104、（   ）若加到晶闸管两端电压的上升率过大，就可能造成晶闸管误导通。

105、（   ）直流斩波器可以把直流电源的固定电压变为可调的直流电压输出。

106、（   ）斩波器的定频调宽工作方式，是指保持斩波器通断频率不变，通过改变电压脉冲的宽度来时输出电压平均值改变。

107、（   ）无源逆变是将直流电变换为某一频率或可变频率的交流电供给负载使用。

108、（   ）电流型逆变器抑制过电流能力比电压型逆变器强，适用于经常要求启动、制动 与反转的拖动装置。

109、（   ）在一些交流供电的场合，可以采用斩波器来实现交流电动机的调压调速。

110、（   ）交－交变频是把工频交流电整流为直流电，然后再由直流电逆变为所需频率的 交流电。

111、（   ）交－直－交变频器，将工频交流电经整流器变换为直流电，经中间滤波环节后， 再经逆变器变换为变频变压的交流电，故称为间接变频器。

112、（   ）正弦波脉宽调制（SPWM）是指参考信号为正弦波的脉冲宽度调制方式。

113、（   ）在双极性的 SPWM 调制方式中，参考信号和载波信号均为双极性信号。

114、（   ）在单极性的 SPWM 调制方式中，参考信号为单极性信号而载波信号为双极性三角波。

115、（   ）自动控制就是应用控制装置使控制对象（如机器、设备和生产过程等）自动地 按照预定的规律运行或变化。

116、（   ）对自动控制系统而言，若扰动产生在系统内部，则称为内扰动。若扰动来自系 统外部，则叫外扰动。两种扰动都对系统的输出量产生影响。

117、（   ）在开环系统中，由于对系统的输出量没有任何闭合回路，因此系统的输出量对 系统的控制作用没有直接影响。

118、（   ）由于比例调节是依靠输入偏差来进行调节的，因此比例调节系统中必定存在静 差。

119、（   ）采用比例调节的自动控制系统，工作时必定存在静差。

120、（   ）当积分调节器的输入电压△Ui＝0 时，其输出电压也为 0。

121、（   ）调速系统采用比例积分调节器，兼顾了实现无静差和快速性的要求，解决了静 态和动态对放大倍数要求的矛盾。

122、（   ）生产机械要求电动机在空载情况下提供的最高转速和最低转速之比叫作调速范 围。

123、（   ）自动调速系统的静差率和机械特性两个概念没有区别，都是用系统转速降和理 想空载转速的比值来定义的。

124、（   ）调速系统的调速范围和静差率是两个互不相关的调速指标。

125、（   ）在调速范围中规定的最高转速和最低转速，它们都必须满足静差率所允许的范 围，若低速时静差率满足允许范围，则其余转速时静差率自然就一定满足。

126、（   ）当负载变化时，直流电动机将力求使其转矩适应负载的变化，以达到新的平衡 状态。

127、（   ）闭环调速系统采用负反馈控制，是为了提高系统的机械特性硬度，扩大调速范 围。

128、（   ）控制系统中采用负反馈，除了降低系统误差、提高系统精度外，还使系统对内 部参数的变化不灵敏。

129、（   ）有静差调速系统是依靠偏差进行调节的，而无静差调速系统则是依靠偏差对作 用时间的积累进行调节的。

130、（   ）调速系统的静态转速降是由电枢回路电阻压降引起的，转速负反馈之所以能提 高系统硬度特性，是因为它减少了电枢回路电阻引起的转速降。

131、（   ）转速负反馈调速系统能够有效抑制一切被包围在负反馈环内的扰动作用。

132、（   ）调速系统中，电压微分负反馈和电流微分负反馈环节在系统动态及静态中都参 与调节。

133、（   ）调速系统中，电流截止负反馈是一种只在调速系统主电路过电流情况下起负反 馈调节作用的环节，用来限制主电路过电流，因此它属于保护环节。

134、（   ）电压负反馈调速系统静特性优于同等放大倍数的转速负反馈调速系。

135、（   ）电压负反馈调速系统对直流电动机电枢电阻、励磁电流变化带来的转速变化无 法进行调节。

136、（   ）在晶闸管直流调速系统中，直流电动机的转矩与电枢电流成正比，也和主电路 的电流有效值成正比。

137、（   ）晶闸管直流调速系统机械特性可分为连续段和断续段，断续段特性的出现，主 要是因为晶闸管导通角θ太小，使电流断续。

138、（   ）为了限制调速系统启动时的过电流，可以采用过电流继电器或快速熔断器来保 护主电路的晶闸管。

139、（   ）双闭环直流自动调速系统包括电流环和转速环。电流环为外环，转速环为内环， 两环是串联的，又称双环串级调速。

140、（   ）双闭环调速系统起动过程中，电流调节器始终处于调节状态，而转速调节器在 起动过程的初、后期处于调节状态，中期处于饱和状态。

141、（   ）由于双闭环调速系统的堵转电流与转折电流相差很小，因此系统具有比较理想 的“挖土机特性”。

142、（   ）对于不可逆的调速系统，可以采用两组反并联晶闸管变流器来实现快速回馈制动。

143、（   ）可逆调整系统反转过程是由正向制动过程和反向起动过程衔接起来的。在正向 制动过程中包括本桥逆变和反桥制动两个阶段。

144、（   ）两组晶闸管变流器反并联可逆调速系统中，当控制电压 Uc=0 时，两组触发装置的控制角的零位αFO和βRO均整定为90度。

145、（   ）在逻辑无环流调速系统中，必须有逻辑无环流装置 DLC 来控制两组脉冲的封锁和开放。当切换指令发出后，DLC  便立即封锁原导通组脉冲，同时开放另一组脉冲， 实现正、反组晶闸管的切换，因而这种系统是无环流的。

146、（   ）开环调速系统对于负载变化时引起的转速变化不能自我调节，但对其它外界扰 动时能自我调节的。

147、（   ）采用转速闭环矢量变换控制的变频调速系统，基本上能达到直流双闭环系统的 动态性能，因而可以取代直流调速系统。

148、（   ）串级调速可以将串入附加电动势而增加的转差功率，回馈到电网或者电动机轴 上，因此它属于转差功率回馈型调速方法。

149、（   ）在转子回路串入附加直流电动势的串级调速系统中，只能实现低与同步转速以 下的调速。

150、（   ）开环串级调速系统的机械特性比异步电动机自然接线时的机械特性要软。

一、选择题参考答案

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 91 | D | 181 | B | 271 | C |
| 2 | B | 92 | B | 182 | D | 272 | D |
| 3 | A | 93 | C | 183 | B | 273 | C |
| 4 | C | 94 | C | 184 | A | 274 | B |
| 5 | C | 95 | B | 185 | A | 275 | B |
| 6 | D | 96 | B | 186 | A | 276 | B |
| 7 | A | 97 | C | 187 | B | 277 | D |
| 8 | A | 98 | D | 188 | C | 278 | D |
| 9 | B | 99 | B | 189 | B | 279 | D |
| 10 | A | 100 | C | 190 | A | 280 | A |
| 11 | D | 101 | D | 191 | B | 281 | C |
| 12 | D | 102 | B | 192 | A | 282 | A |
| 13 | A | 103 | D | 193 | B | 283 | A |
| 14 | B | 104 | A | 194 | B | 284 | B |
| 15 | B | 105 | B | 195 | B | 285 | B |
| 16 | A | 106 | C | 196 | B | 286 | A |
| 17 | A | 107 | B | 197 | A | 287 | B |
| 18 | C | 108 | B | 198 | A | 288 | B |
| 19 | A | 109 | A | 199 | B | 289 | D |
| 20 | B | 110 | C | 200 | B | 290 | B |
| 21 | C | 111 | C | 201 | A | 291 | A |
| 22 | A | 112 | D | 202 | D | 292 | D |
| 23 | A | 113 | C | 203 | C | 293 | A |
| 24 | C | 114 | C | 204 | D | 294 | A |
| 25 | C | 115 | A | 205 | B | 295 | A |
| 26 | A | 116 | B | 206 | B | 296 | A |
| 27 | B | 117 | B | 207 | A | 297 | A |
| 28 | C | 118 | B | 208 | A | 298 | A |
| 29 | B | 119 | B | 209 | B | 299 | C |
| 30 | C | 120 | C | 210 | B | 300 | A |
| 31 | C | 121 | C | 211 | C | 301 | D |
| 32 | D | 122 | A | 212 | B | 302 | C |
| 33 | C | 123 | A | 213 | D | 303 | C |
| 34 | C | 124 | D | 214 | C | 304 | A |
| 35 | B | 125 | B | 215 | B | 305 | D |
| 36 | A | 126 | B | 216 | A | 306 | C |
| 37 | D | 127 | B | 217 | D | 307 | C |
| 38 | B | 128 | D | 218 | A | 308 | A |
| 39 | A | 129 | C | 219 | C | 309 | B |
| 40 | B | 130 | C | 220 | A | 310 | B |
| 41 | B | 131 | A | 221 | D | 311 | C |
| 42 | C | 132 | C | 222 | A | 312 | A |
| 43 | B | 133 | A | 223 | B | 313 | B |
| 44 | B | 134 | A | 224 | B | 314 | C |
| 45 | B | 135 | A | 225 | D | 315 | B |
| 46 | B | 136 | D | 226 | A | 316 | A |
| 47 | C | 137 | D | 227 | B | 317 | B |
| 48 | A | 138 | A | 228 | B | 318 | C |
| 49 | C | 139 | C | 229 | B | 319 | C |
| 50 | C | 140 | A | 230 | D | 320 | A |
| 51 | C | 141 | B | 231 | C | 321 | A |
| 52 | C | 142 | C | 232 | D | 322 | B |
| 53 | B | 143 | A | 233 | B | 323 | C |
| 54 | A | 144 | C | 234 | B | 324 | B |
| 55 | C | 145 | C | 235 | C | 325 | C |
| 56 | C | 146 | C | 236 | D | 326 | C |
| 57 | B | 147 | A | 237 | A | 327 | C |
| 58 | B | 148 | C | 238 | D | 328 | D |
| 59 | B | 149 | B | 239 | A | 329 | A |
| 60 | A | 150 | C | 240 | C | 330 | C |
| 61 | B | 151 | A | 241 | B | 331 | A |
| 62 | B | 152 | B | 242 | B | 332 | C |
| 63 | B | 153 | C | 243 | D | 333 | A |
| 64 | B | 154 | C | 244 | A | 334 | D |
| 65 | C | 155 | A | 245 | D | 335 | B |
| 66 | D | 156 | D | 246 | D | 336 | B |
| 67 | D | 157 | A | 247 | A | 337 | B |
| 68 | D | 158 | D | 248 | A | 338 | A |
| 69 | A | 159 | C | 249 | A | 339 | C |
| 70 | D | 160 | D | 250 | A | 340 | D |
| 71 | D | 161 | D | 251 | B | 341 | B |
| 72 | C | 162 | A | 252 | C | 342 | A |
| 73 | B | 163 | B | 253 | A | 343 | C |
| 74 | B | 164 | A | 254 | D | 344 | C |
| 75 | C | 165 | C | 255 | D | 345 | C |
| 76 | C | 166 | B | 256 | C | 346 | C |
| 77 | B | 167 | B | 257 | A | 347 | A |
| 78 | D | 168 | C | 258 | B | 348 | A |
| 79 | D | 169 | A | 259 | B | 349 | A |
| 80 | C | 170 | C | 260 | C | 350 | B |
| 81 | A | 171 | D | 261 | B |  |  |
| 82 | D | 172 | D | 262 | B |  |  |
| 83 | D | 173 | B | 263 | D |  |  |
| 84 | B | 174 | C | 264 | B |  |  |
| 85 | C | 175 | B | 265 | A |  |  |
| 86 | D | 176 | B | 266 | A |  |  |
| 87 | C | 177 | C | 267 | C |  |  |
| 88 | C | 178 | C | 268 | D |  |  |
| 89 | A | 179 | A | 269 | A |  |  |
| 90 | B | 180 | D | 270 | A |  |  |

二、选择题参考答案

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | × | 51 | √ | 101 | × |
| 2 | √ | 52 | √ | 102 | × |
| 3 | √ | 53 | × | 103 | × |
| 4 | × | 54 | √ | 104 | √ |
| 5 | √ | 55 | × | 105 | √ |
| 6 | √ | 56 | √ | 106 | √ |
| 7 | √ | 57 | √ | 107 | √ |
| 8 | √ | 58 | × | 108 | √ |
| 9 | × | 59 | √ | 109 | × |
| 10 | × | 60 | √ | 110 | × |
| 11 | √ | 61 | √ | 111 | √ |
| 12 | × | 62 | √ | 112 | √ |
| 13 | √ | 63 | √ | 113 | √ |
| 14 | √ | 64 | √ | 114 | × |
| 15 | × | 65 | √ | 115 | √ |
| 16 | × | 66 | × | 116 | √ |
| 17 | × | 67 | × | 117 | √ |
| 18 | √ | 68 | × | 118 | √ |
| 19 | √ | 69 | √ | 119 | √ |
| 20 | × | 70 | √ | 120 | × |
| 21 | √ | 71 | √ | 121 | √ |
| 22 | √ | 72 | √ | 122 | × |
| 23 | × | 73 | √ | 123 | × |
| 24 | √ | 74 | × | 124 | × |
| 25 | × | 75 | × | 125 | √ |
| 26 | × | 76 | √ | 126 | √ |
| 27 | √ | 77 | √ | 127 | √ |
| 28 | √ | 78 | √ | 128 | √ |
| 29 | √ | 79 | √ | 129 | √ |
| 30 | × | 80 | √ | 130 | × |
| 31 | × | 81 | √ | 131 | √ |
| 32 | × | 82 | √ | 132 | × |
| 33 | √ | 83 | √ | 133 | √ |
| 34 | √ | 84 | × | 134 | × |
| 35 | × | 85 | × | 135 | √ |
| 36 | × | 86 | √ | 136 | × |
| 37 | √ | 87 | √ | 137 | × |
| 38 | √ | 88 | √ | 138 | × |
| 39 | × | 89 | × | 139 | × |
| 40 | √ | 90 | √ | 140 | × |
| 41 | × | 91 | × | 141 | √ |
| 42 | √ | 92 | × | 142 | √ |
| 43 | × | 93 | × | 143 | √ |
| 44 | √ | 94 | √ | 144 | √ |
| 45 | × | 95 | √ | 145 | × |
| 46 | × | 96 | × | 146 | × |
| 47 | × | 97 | × | 147 | √ |
| 48 | √ | 98 | × | 148 | √ |
| 49 | √ | 99 | √ | 149 | √ |
| 50 | √ | 100 | √ | 150 | √ |