# 第七届江苏技能状元大赛

# “物流服务师”赛项样题

模块A: 智慧仓作业规划与设计

（总分占比40%）

## 1.任务背景

极速智联供应链管理有限公司（以下简称“极速智联”）创立于2015年，是一家专注于提供综合商品物流解决方案的高科技企业，总部位于中国的长三角地区，公司主营业务覆盖了清洁用品、服装、图书和食品等多个领域，为各大电商平台、连锁品牌和独立零售商提供定制化的仓储与配送服务。经过多年发展，极速智联从消费者需求出发，以数据为牵引，利用大数据分析和云计算技术，为客户提供仓储、运输、配送、国际货运等业务的解决方案。

## 2.极速智联仓库面临的问题

但随着业务的不断扩张和市场需求的日益多变，极速智联面临着仓管人员工作效率低，企业管理成本增加，出入库数据采集不及时等诸多问题。

## 3.极速智联仓库升级方案

极速智联物流规划部的工作人员对自动化立体仓库、以AGV机器人为主的GTP智慧仓库等多种智慧仓技术进行了调研。企业希望能在短期内以较低的成本完成该智慧仓的建设，因此以“出库量”为基准对一年内的业务数据进行降序排序（出库量相同时，默认订单日期按照由小到大排列），暂取列表的46.5%所处的日期为基准天。最终决定将仓库升级为GTP智慧仓库，以期通过引入AGV智能设备实现仓储效率提高以及客户体验感提升的目标。

## 4.任务基础数据

（1）极速智联仓库现租用面积为（L*W）15m*10m的单层仓库，且仓库出入口位于仓库北侧，每日工作时长为8小时。企业在明确进行GTP智慧仓储升级后，已初步确定未来计划投入使用的设备型号，具体如下：

表1 基本情况表

| 货架基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货格规格（mm）： | 130*180*240 | 货架底层高度（mm）： | 400 |
| 货架规格（mm）： | 280*400*760 | 货架每层高度（mm）： | 400 |
| 货架列数： | 2 | 货架层数： | 3 |
| 货架排数： | 双排 | 货格有效使用空间： | 95% |
| 货架存储空间系数： | 50% |  |  |
| 工作站基本情况 |  |  |  |
| 工作站规格（mm）： | 2000*660*1900 | 工作站货格间隔（mm）： | 400 |
| 工作站底层高度（mm）： | 300 | 工作站每层高度（mm）： | 400 |
| 工作站列数： | 6 | 工作站层数： | 5 |
| 工作站排数： | 单排 | 入库工作站处理时间（s）： | 6 |
| 出库工作站处理时间（s）： | 7 |  |  |
| AGV机器人基本情况 |  |  |  |
| AGV负载行驶速度（m/s）： | 1 | AGV续航时间（s）： | 14400 |
| AGV旋转速度（度/s） | 45 | AGV充能时间（0-100%）（s）： | 3600 |
| AGV到达货架平均时间（s）： | 14 | 站点切换时间（s）： | 5 |
| AGV顶举货架平均时间（s）： | 3 | 货架旋转时间（s）： | 5 |
| AGV放下货架平均时间（s）： | 5 | 单SKU作业入库时间（s/箱）： | 6 |
| AGV平均转弯次数（次）： | 3 | 单SKU作业出库时间（s/箱）： | 7 |
| AGV平均转弯速度（s/次）： | 2 | AGV承重（kg）： | 500 |
| 充电桩基本情况 |  |  |  |
| 充电处理时间（s）： | 2880 | 不考虑备用AGV |  |

（2）极速智联仓库作业数据集如下所示：

表2 仓库作业数据一览表

| 序号 | 数据表名称 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品信息表 | 描述商品的信息，包括商品名称、分类名称、商品规格等。 |
| 2 | 出库订单表 | 描述出库订单信息，包括订单日期、订单编号、订货数量、订货单位等。 |
| 3 | 库存汇总表 | 描述年初和各月份的期末库存。 |

（3）极速智联GTP智慧仓设备成本情况如下所示：

表3 设备成本情况表

| 序号 | 名称 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货架购入成本 | 0.3万/个 |
| 2 | 货架维修费用 | 购入成本的1% |
| 3 | AGV购入成本 | 9.8万/辆 |
| 4 | AGV维修费用 | 购入成本的1% |
| 5 | 工作站购入成本 | 2.5万/个 |
| 6 | 工作站维修费用 | 购入成本的1% |
| 货架、工作站、AGV以下内容相同 |  |  |
| 7 | 使用年限 | 7年 |
| 8 | 预计净残值率 | 5% |

## 5.任务要求

假设你是极速智联物流规划部的规划负责人，现请基于“商业智能分析平台”系统中的“仓库数据集”，利用数据分析工具，完成相应数据分析任务，编制数据分析报告，为仓库管理、库存拣货策略的调整等提供参考支撑。并基于仓库基本信息以及出入库订单等数据（见附件1：商品信息表、附件2：出库订单表、附件3：入库信息表、附件4：库存汇总表），完成极速智联的GTP智慧仓规划设计方案。

方案内容具体要求如下：

（1）商品特征分析：根据商品信息及出库订单，统计商品品类数量，了解商品存储单位，同时分析商品体积、重量等基本情况。其中，商品体积以cm3为单位进行统计，重量以kg为单位统计。

（2）订单EIQ分析：利用商业智能分析平台，对订单数据按订单、物料（商品）等进行多维度分析，并以可视化图形的方式呈现。从中获取订单与货物的分布特征，以此作为物流规划设计的依据。具体要求如下：

①基于出库订单表，统计每日的订单数（E），并用折线图截图展示；

②基于出库订单表，统计每日的商品量（N）（箱），并以面积图截图展示；

③基于出库订单表和商品信息表，完成各商品的订货数量（IQ）（箱）统计，结果降序排列，并用柱状图截图展示；

④基于出库订单表，统计每个商品的订货次数分析（IK），结果降序排列，并用柱状图截图展示。同时，统计所有商品2023年全年订货次数的最大值、平均值、最小值和标准差。

（3）需求波动分析

仓库货物需求波动分析涉及对货物需求变化的监控和分析，以便实现库存优化和供应链效率。需求波动系数是衡量需求变化稳定性的一个指标，通常用变异系数表示。变异系数= 标准差 / 平均需求*100%。具体要求如下：

①基于出库订单表，统计仓库总需求量（箱）；

②基于出库订单表，统计仓库各商品分类的需求量（箱），并用环形图展示占比情况；

③基于出库订单表，计算各商品的月度需求波动系数（箱），找出前三名的商品。

（4）库存周转率分析

库存周转次数与库存周转天数是库存管理的重要指标，分别反映了库存周转快慢程度以及存货变现的速度。库存周转次数是在某一时间段内库存货物周转次数，而周转天数是指企业从取得存货入库开始，到消耗、销售为止所经历的天数，计算公式如下：

库存周转次数=全年商品销售总量（箱）/平均库存数量（箱）

平均库存量=（年初库存量*0.5+（1月末至11月末）+12月末*0.5）/12

库存周转天数=全年实际物流发生天数/周转次数

现需基于以上分析，完成下列各任务：

①基于库存汇总表，统计仓库的平均库存量；

②基于库存汇总表及出库表，统计仓库的库存周转次数；

③基于库存汇总表及出库表，统计仓库的库存周转天数。

（5）确定智慧仓设备配置数量：根据智慧仓存储目标以及历史订单数据（见题目数据文件夹，附件2、附件3、附件4），确定智慧仓内所需的AGV机器人、工作站、充电桩、货架等设备的数量，AGV与充电桩的数量比值为4:1，具体要求如下：

①货架数、单个工作站机器人数量以及充电桩数量向上取整；

②工作站数量若小于1，向上取整；若大于1，则四舍五入取整。

（6）智慧仓运营成本分析：在确定企业AGV智慧仓的布局后，根据设备的投入情况，对企业的基本生产经营状况以及设备购买情况进行了调查：企业目前租用仓库的租金为42万/年；仓库会雇用1名仓库主管，主管级别的工资为7000元/月，普通员工的工资为5500元/月，现雇佣10名；另外，仓库平均每年会支付8.2万元的水电费用，其他消耗所产生的费用每年约5万左右，企业平均每年的收入约160万。另外，企业每年要缴纳25%的企业所得税，企业期望能够在3年内回收设备设施的成本。具体要求如下：

①计算智慧仓建设成本：在考虑企业所得税的情况下，采用平均年限法计算设备折旧费用，需正确计算智慧仓的建设所需成本；

②分析智慧仓的投资可行性：在考虑企业所得税的情况下，计算企业的静态投资回收期。并根据目前的设备投资、企业支出、盈亏情况，填制《投资可行性分析表》，判断是否符合企业在3年内实现回收设备设施投资成本的预期。

- 智慧仓作业环节设计：根据订单分析结果，进行商品ABC分类。基于商品间的关联关系与库存周转分析结果，结合存储货位情况，进行商品存储策略设计；根据智慧仓出入库作业要求，设置智慧仓各区商品的安全库存值，完成补货策略设计。具体要求如下：

| 货品类型 | A类商品 | B类商品 | C类商品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出库量占比情况 | 0%-10% | 10%-25% | ≥25% |
| 安全库存值（箱） | 11 | 8 | 5 |

①完成EIQ-ABC分析：分别绘制IQ-ABC分析柏拉图与IK-ABC分析柏拉图，然后进行IQ-IK交叉分析，由此明确商品的ABC分类情况。

②智慧仓存储策略设计：基于商品ABC分类结果，综合考虑储位存储方式和储位分配原则，结合商品间关联关系（如商品类别、商品重量、周转率等信息），填写A类商品的储位规划方案；

| 区域存储方式 |  | 储位存储方式 |  | 储位分配原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.分类随机存储 |  | A.固定货位存储 |  | a.相关性原则 |
| B.共同存储 |  | B.随机货位存储 |  | b.互补性原则 |
|  |  |  |  | c.重量特性原则 |
|  |  |  |  | d.面对通道原则 |

③智慧仓补货策略设计：基于ABC分类结果，确定各类商品的安全库存值情况，以此作为补货策略设置的依据。

模块B: 智慧仓仿真运营

（总分占比30%）

## 1.任务背景

极速智联供应链管理有限公司（以下简称“极速智联”）创立于2015年，是一家专注于提供综合商品物流解决方案的高科技企业，总部位于中国的长三角地区，公司主营业务覆盖了清洁用品、服装、图书和食品等多个领域，为各大电商平台、连锁品牌和独立零售商提供定制化的仓储与配送服务。随着技术的进步，极速智联提出“基于数字孪生的物流业全生命流程感知与建模解决方案”，实施对“车、人、货、节点、路线”五位一体的全流程智能化监控，覆盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、配送以及客户服务等环节，依托数字孪生及大数据智能挖掘分析技术，为物流业提供精细化、标准化、全息映射、透明可视的智慧监控决策场景。

## 2.任务要求

基于仿真基本数据，结合原材料存储信息表以及出入库任务信息等，完成系统配置、仿真，并对仿真数据分析。

- 智慧仓场景规划：利用规划软件对极速智联的智慧仓布局进行规划设计，步长设置为1.2m。具体任务如下：

①完成物流功能区域设计以及设施设备站节点在功能区域的点位设计；

②绘制功能区域内的物流动线，并规划AGV移动路径；

③截图保存有路径规划的布局图；

④正确填写任务信息表、连接蓝图，并合理设置处理器属性。

- 仿真运行：选取2023.12.05当日的出入库信息，对模块A规划方案的场景规划与设施设备布局情况进行仿真验证，仿真报告中需要包含完整的布局规划图。

模块C: 智慧仓作业方案设计与实施

（总分占比30%）

#### 1.任务背景

华能集团股份有限公司（以下简称“华能集团”）是一家大型物流企业，主营业务为仓储、运输、配送和物流信息处理等服务项目，经营范围覆盖全国大部分地区。目前，华能集团在杭州市设立了一个电商物流中心，该物流中心位于浙江省杭州市余杭区余杭镇华一路2号。智慧仓储作业方案实施以华能集团杭州市电商物流中心（以下简称“华能库房”）的日常业务为背景，结合客户具体要求和企业管理制度，模拟2023年4月20日当天的智慧仓作业场景。

#### 2.基础数据

（1）货品信息

| 序号 | 货品条码 | 货品名称 | 品类 | 单位 | 箱装数 | ABC分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6904882496116 | 货品A | 饮料 | 瓶 | 24 | A |
| 2 | 6908804013740 | 货品B | 饮料 | 瓶 | 24 | A |
| 3 | 6900459905012 | 货品C | 饮料 | 瓶 | 24 | A |
| 4 | 6900459989463 | 货品D | 饮料 | 瓶 | 24 | B |
| 5 | 6900459998434 | 货品E | 饮料 | 瓶 | 24 | C |
| 6 | 6908804011173 | 货品F | 饮料 | 瓶 | 24 | C |
| 7 | 6902266437359 | 货品G | 日用品 | 卷 | 30 | A |
| 8 | 6902276452154 | 货品H | 日用品 | 卷 | 30 | A |
| 9 | 6902286537359 | 货品I | 日用品 | 卷 | 30 | A |
| 10 | 6902296437359 | 货品J | 日用品 | 卷 | 30 | C |
| 11 | 6902226452154 | 货品K | 日用品 | 卷 | 30 | B |
| 12 | 6902265537359 | 货品L | 日用品 | 卷 | 30 | C |

（2）存储区基本信息

| ①货到人拣选区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货架规格（mm）： | 1000*1200*2000 | 货架层数（层）： | 3 |
| 货架底层高度（mm）： | 400 | 每层货位（个）： | 6 |
| 货架每层高度（mm）： | 300 | 货架数量（个）： | 6 |
| 物料箱容器尺（mm）： | 350*270*125 | 货位数量（个）： | 108 |
| ②电子拣选区 |  |  |  |
| 容器规格（mm）： | 410*310*150 | 货位数量（个）： | 12 |
| ③整托存储区 |  |  |  |
| 托盘尺寸（mm） | 1200*1000 | 货位数量（个） | 12 |
| ④货位编码规则 |  |  |  |
| 区域 | 编码规则 |  |  |
| 整体储位规则 | 储位编码采用四级编码结构，即库区代码-货架代码/货品区代码-行/（面）层-列代码。 |  |  |
| 电子拣选区 | 1.库区代码为DZ； 2.共1个货架，货架采用2层6列； 3.示例：货架1第1层第1列的货位编码为DZ-R1-01-01。 |  |  |
| 货到人拣选区 | 1.库区代码为HD； 2.共6个货架，货架编码依次为R1,R2,R3,R4,R5,R6（面向货架从左到右排序）；货架采用3层双面拣选，分AB面，A面第1层代码即为A1； 3.示例：货架R1的A面第1层第1列货位编码为HD-R1-A1-01、第2列为HD-R1-A1-02、第3列为HD-R1-A1-03。 |  |  |
| 整托存储区 | 1.库区代码为ZT； 2.品类为饮料的货品位于R1区，品类为日用品的货品位于R2区； 3.示例：储位1货位编码为ZT-R1-01-01，储位2货位编码为ZT-R1-01-02。 |  |  |

（3）拣选区及存储区初始库存数据

| ①货到人存储区库存数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储位编码 | 货品条码 | 货品名称 | 数量 | 最大库存 |
| HD-R1货架 | 6902266437359 | 货品G | 10卷 | 300卷 |
| HD-R2货架 | 6902276452154 | 货品H | 10卷 | 300卷 |
| HD-R3货架 | 6902286537359 | 货品I | 10卷 | 300卷 |
| HD-R4货架 | 6902296437359 | 货品J | 10卷 | 300卷 |
| HD-R5货架 | 6902226452154 | 货品K | 10卷 | 300卷 |
| HD-R6货架 | 6902265537359 | 货品L | 8卷 | 300卷 |
| ②电子拣选区库存信息 |  |  |  |  |
| 储位编码 | 货品条码 | 货品名称 | 数量 | 最大库存 |
| DZ-R1-01-01 | 6904882496116 | 货品A | 9瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-01-02 | 6908804013740 | 货品B | 9瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-01-03 | 6900459905012 | 货品C | 6瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-01-04 | 6900459989463 | 货品D | 8瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-01-05 | 6900459998434 | 货品E | 6瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-01-06 | 6908804011173 | 货品F | 8瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-02-01 | 6904882496116 | 货品A | 9瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-02-02 | 6908804013740 | 货品B | 9瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-02-03 | 6900459905012 | 货品C | 6瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-02-04 | 6900459989463 | 货品D | 8瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-02-05 | 6900459998434 | 货品E | 6瓶 | 48瓶 |
| DZ-R1-02-06 | 6908804011173 | 货品F | 8瓶 | 48瓶 |
| ③整托存储区 |  |  |  |  |
| 储位编码 | 货品条码 | 货品名称 |  | 数量（箱） |
| ZT-R1-01-01 | 6904882496116 | 货品A |  | 20 |
| ZT-R1-01-02 | 6908804013740 | 货品B |  | 18 |
| ZT-R1-01-03 | 6900459905012 | 货品C |  | 19 |
| ZT-R1-02-01 | 6900459989463 | 货品D |  | 20 |
| ZT-R2-01-02 | 6902276452154 | 货品H |  | 25 |
| ZT-R2-01-03 | 6902286537359 | 货品I |  | 25 |
| ZT-R2-02-01 | 6902296437359 | 货品J |  | 23 |
| ZT-R2-02-02 | 6902226452154 | 货品K |  | 24 |
| ZT-R2-02-03 | 6902265537359 | 货品L |  | 30 |

#### 3.项目任务书

本模块任务分为方案设计和方案实操两部分。请根据任务基础数据，进行智慧仓作业方案设计，并按要求完成存储策略配置、补货策略配置，并利用智慧物流设备完成入库作业、补货作业、出库作业、打包和分拣作业、盘点作业。请将方案实操所需的数据信息保留至模块C方案设计答题模板，此方案将一式两份。实操时需将方案携带至场地按照方案内容完成实操。

- 作业策略配置：根据库存信息及货品信息制定存储策略和补货策略，并在智慧物流作业系统中进行存储策略和补货策略配置。

存储策略配置规则：

①只需配置12种货品在整托存储区的存储规则；

②品类为饮料的货品存储在ZT-R1区，日用品的货品存储在ZT-R2区；

③按照ABC分类结果，A类货品放置在该区域的第一排，B和C类货品放在第二排。

补货策略配置规则：

①补货量为单次补货的数量；

②补货需按箱装数的整数倍进行补货。

- 入库作业：根据题目入库通知的要求完成入库单的录入与审核，按照验收规范完成待入库货品的验收与交接，并利用RF手持终端完成入库货品的理货、上架作业。

| 入库通知单1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单号 | 系统自动生成 | 货主 | 韦师傅食品有限公司 | ASN号 | RK2023042001 |
| 库房 | 华能库房 |  | 预计入库时间 | 2023年4月20日 14:20 |  |
| 客户指令号 | Zl254687 |  | 下单时间 | 2023年4月20日 14:20 |  |
| 是否取货 | 否 |  | 入库类型 | 正常入库 |  |
| 订单来源 | 电话 |  | 紧急程度 | 一般 |  |
| 备注信息 |  |  |  |  |  |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 生产日期 | 单位 | 数量 |
| 6900459998434 | 货品E |  | 20230120 | 箱 | 30 |
| 6908804011173 | 货品F |  | 20230120 | 箱 | 45 |
| 入库通知单2 |  |  |  |  |  |
| 订单号 | 系统自动生成 | 货主 | 维达纸业有限公司 | ASN号 | RK2023042002 |
| 库房 | 华能库房 |  | 预计入库时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |
| 客户指令号 | Zl254688 |  | 下单时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |
| 是否取货 | 否 |  | 入库类型 | 正常入库 |  |
| 订单来源 | 电话 |  | 紧急程度 | 一般 |  |
| 备注信息 |  |  |  |  |  |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 生产日期 | 单位 | 数量 |
| 6902266437359 | 货品G |  | 20230223 | 箱 | 30 |

- 补货作业：基于补货策略和出库单信息，结合实际库存情况，按需进行补货作业。

- 出库作业：在智慧物流作业系统中录入出库单并审核下达，根据RF手持或播种墙操作终端提示，对电子标签拣选区、整托存储区或货到人存储区进行拣选作业，拣选完成后，控制转运AGV将出库货品搬运至打包复核区。

| 出库单1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单号 | 系统自动生成 | 收货人 | 张子栋 | SO编号 | JD2023042000001 |
| 库房 | 华能库房 | 紧急程度 | 一般 | 联系电话 | 18001279045 |
| 收货地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号 |  |  |  |  |
| 出库时间 | 2023年4月20日 |  |  |  |  |
| 货主 | 韦师傅食品有限公司 |  | 客户指令号 |  | Cl254678 |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 6904882496116 | 货品A |  | 5 | 瓶 |  |
| 6908804013740 | 货品B |  | 2 | 箱 |  |
| 出库单2 |  |  |  |  |  |
| 订单号 | 系统自动生成 | 收货人 | 李家才 | SO编号 | JD2023042000002 |
| 库房 | 华能库房 | 紧急程度 | 一般 | 联系电话 | 18001279046 |
| 收货地址 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路618号 |  |  |  |  |
| 出库时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |  |  |  |
| 货主 | 韦师傅食品有限公司 |  | 客户指令号 |  | C2254678 |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 6908804013740 | 货品B |  | 8 | 瓶 |  |
| 出库单3 |  |  |  |  |  |
| 订单号 | 系统自动生成 | 收货人 | 张金芳 | SO编号 | JD2023042000003 |
| 库房 | 华能库房 | 紧急程度 | 一般 | 联系电话 | 18001279047 |
| 收货地址 | 浙江省杭州市上城区闻潮路168号 |  |  |  |  |
| 出库时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |  |  |  |
| 货主 | 维达纸业有限公司 |  | 客户指令号 |  | C3254678 |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 6902266437359 | 货品G |  | 8 | 卷 |  |
| 出库单4 |  |  |  |  |  |
| 订单号 | 系统自动生成 | 收货人 | 张弛 | SO编号 | JD2023042000004 |
| 库房 | 华能库房 | 紧急程度 | 一般 | 联系电话 | 18001279048 |
| 收货地址 | 浙江省杭州市上城区闻潮路168号 |  |  |  |  |
| 出库时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |  |  |  |
| 货主 | 维达纸业有限公司 |  | 客户指令号 |  | C4254678 |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 6902226452154 | 货品K |  | 9 | 卷 |  |
| 出库单5 |  |  |  |  |  |
| 订单号 | 系统自动生成 | 收货人 | 李海 | SO编号 | JD2023042000005 |
| 库房 | 华能库房 | 紧急程度 | 紧急 | 联系电话 | 18001279049 |
| 收货地址 | 浙江省杭州市萧山区北干街道山阴路688号 |  |  |  |  |
| 出库时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |  |  |  |
| 货主 | 维达纸业有限公司 |  | 客户指令号 |  | C5254678 |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 6908804011173 | 货品F |  | 1 | 箱 |  |
| 出库单6 |  |  |  |  |  |
| 订单号 | 系统自动生成 | 收货人 | 袁丽萍 | SO编号 | JD2023042000006 |
| 库房 | 华能库房 | 紧急程度 | 紧急 | 联系电话 | 18001279019 |
| 收货地址 | 浙江省杭州市富阳区S302 |  |  |  |  |
| 出库时间 | 2023年4月20日 15:30 |  |  |  |  |
| 货主 | 维达纸业有限公司 |  | 客户指令号 |  | C6254678 |
| 货品条码 | 货品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 6902265537359 | 货品L |  | 9 | 卷 |  |

- 复核打包：根据出库单信息对出库货品进行复核，按照货品信息选择合适的包装箱和填充物装箱打包。

- 分拣作业：根据RF手持指令，扫描待分拣配送复核面单，调度转运AGV将货品搬运至对应的货物分拣区域。

| 月台 | 月台1 | 月台2 | 月台3 | 月台4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户区域 | 西湖区 | 上城区 | 富阳区 | 萧山区 |

- 盘点作业：在智慧物流作业系统中增加盘点任务，对电子拣选区进行盘点，并利用RF手持“开始”盘点任务操作。盘点完成后打印盘点结果单。